## مطالعه تضمین جریان (حالت پایدار) — خط لوله گاز L011 (OLGA)

### هدف سند

این گزارش نتایج مطالعه تضمین جریان در حالت پایدار (Steady-State) با نرم‌افزار OLGA را برای خط لوله دفنی   L011  ارائه می‌کند که گاز اسیدی را از ایستگاه پالایشگاه  بیدبلند به آغاجاری منتقل می‌نماید. در این مطالعه، عملکرد هیدرولیکی و حرارتی خط لوله، شاخص‌های قابلیت بهره‌برداری، بررسی اثر تغییر دبی پیرامون دبی پایه، و بررسی سرعت فرسایشی (EVR) تحت سناریوهای عملیاتی معتبر ارزیابی می‌شوند. این گزارش شامل ارزیابی تضمین جریان در حالت پایدار برای خط لوله مدفون گاز اسیدی L011، شامل ۸ حالت عملیاتی × ۴ سناریوی حرارتی (در مجموع ۳۲ حالت)، همراه با بررسی عملکرد هیدرولیکی، رفتار حرارتی، ظرفیت تحمل فشار و شاخص‌های قابلیت بهره‌برداری است.

## 1- دامنه مطالعه

دامنه این مطالعه شامل موارد زیر است:

- شبیه‌سازی‌های حالت پایدار برای ۸ حالت عملیاتی (پایه/جایگزین، دمای پایین/دمای بالا، انبساط ژول-تامسون/بدون انبساط ژول-تامسون) × ۴ سناریوی خاک/فصلی (زمستان مرطوب، زمستان خشک، تابستان مرطوب، تابستان خشک) = ۳۲ حالت

- عملکرد هیدرولیکی: فشار ورودی مورد نیاز، افت فشار، پروفیل فشار

- عملکرد حرارتی: حداقل/حداکثر دمای جریان، دمای خروجی، پروفیل دما

- شاخص‌های قابلیت بهره‌برداری: سرعت سطحی گاز (USG)، نگهداشت مایع (HOL)

- ارزیابی ظرفیت تحمل فشار (فشار ورودی موجود در مقابل فشار ورودی مورد نیاز)

- بررسی تشکیل هیدرات (تأیید نقطه شبنم با نرم‌افزار Hysys)

- غربالگری سرعت فرسایشی (EVR)

## 2- معرفی سامانه

خط لوله : L011

سرویس: گاز اسیدی

مسیر: پالایشگاه  بیدبلند به آغاجاری

نمودار جریان مرجع :  PLN-E000-PR-PF-004

طول: ۵۰ کیلومتر

اندازه اسمی لوله: ۲۰ اینچ

قطر خارجی / قطر داخلی (از روی هندسه): 0.508 متر / 0.46036  متر

ضخامت دیواره: ۲۳٫۸۲ میلی‌متر (فولاد) + ۳٫۰ میلی‌متر پوشش پلی‌اتیلن

درجه فولاد : API 5L X60

مجاز خوردگی: 3.2 میلی‌متر

فشار طراحی: ۱۴۰ بار (گیج)

دمای طراحی: ۸۵ درجه سانتی‌گراد

فشار خروجی از PGBGTP: ۹۲٫۰۹–۹۳٫۷۱ بار (گیج)

فشار تحویل در آغاجاری: ۶۸ بار (گیج) [۶۹٫۰۱ بار مطلق ثابت]

محدوده دمای عملیاتی: ۲۲٫۵–۵۳٫۸ درجه سانتی‌گراد

زبری داخلی: 0.0229 میلی‌متر

Figure 1 — Route schematic (placeholder)

## 3- داده‌های ورودی و مبانی مدل‌سازی

### 3-1- ترکیب سیال

سیال منتقل‌شونده گاز شیرین با ترکیب زیر است:

جدول 1 — ترکیب گاز (mol%)

| Components | Unit | Base HT | Base HT-JT | Base LT | Base LT-JT | Alt HT | Alt HT-JT | Alter LT | Alt LT-JT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | %Mole | 12.4063 | 12.3956 | 12.4073 | 12.3956 | 12.4298 | 12.4208 | 12.4514 | 12.4403 |
| Nitrogen | %Mole | 0.0784 | 0.076 | 0.0784 | 0.0761 | 0.1077 | 0.1042 | 0.1068 | 0.1034 |
| Methane | %Mole | 86.4679 | 83.7909 | 86.4681 | 83.8574 | 86.4278 | 83.6546 | 85.9571 | 83.2727 |
| Ethane | %Mole | 0.6117 | 2.9808 | 0.6068 | 2.9474 | 0.6094 | 3.0269 | 0.6948 | 3.0609 |
| Propane | %Mole | 0.0599 | 0.3644 | 0.0597 | 0.3313 | 0.0581 | 0.41 | 0.1573 | 0.4721 |
| i-Butane | %Mole | 0.0049 | 0.0119 | 0.0049 | 0.0112 | 0.005 | 0.0124 | 0.0293 | 0.0359 |
| n-Butane | %Mole | 0.0091 | 0.0165 | 0.0091 | 0.0158 | 0.0097 | 0.0177 | 0.0699 | 0.077 |
| i-Pentane | %Mole | 0.0015 | 0.0021 | 0.0015 | 0.002 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0318 | 0.0324 |
| n-Pentane | %Mole | 0.0016 | 0.0019 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0396 | 0.0401 |
| n-Hexane | %Mole | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0575 | 0.0581 |
| n-Heptane | %Mole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n-Octane | %Mole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heavy Cut 1 | %Mole | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0123 | 0.0126 |
| Heavy Cut 2 | %Mole | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0063 | 0.0062 |
| Heavy Cut 3 | %Mole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0261 | 0.0259 |
| Heavy Cut 4 | %Mole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0193 | 0.0191 |
| Heavy Cut 5 | %Mole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 |
| H2S | %Mole | 0.3471 | 0.3484 | 0.3511 | 0.3497 | 0.3322 | 0.3323 | 0.3316 | 0.3339 |
| H2O | %Mole | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0063 | 0.0062 | 0.0065 | 0.0065 |
| H2S | ppm- | 6004 | 5900 | 6074 | 5926 | 5743 | 5618 | 5671 | 5592 |
| COS | ppm- | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| C1-SH | ppm- | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| C2-SH | ppm- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| Disulfides | ppm- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Organic Sulphur(as S) | ppmwt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 81 |

## Heavy Cut 1 , MW : 92.92 g/gmol , S.G : 0.72300

## Heavy Cut 2 , MW : 105.51 g/gmol , S.G : 0.74600

## Heavy Cut 3 , MW : 110.47 g/gmol , S.G : 0.70256

## Heavy Cut 4 , MW : 110.80 g/gmol , S.G : 0.70370

## Heavy Cut 5 , MW : 115.69 g/gmol , S.G : 0.74600

مدل ترمودینامیکی در OLGA:SRK Peneloux

### 3-2- داده‌های خط لوله و هیدرولیک

جدول 2 — تعاریف سیالاتی

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| OD | 0.508 m |
| ID | 0.46036 m |
| Flow Area | 0.1664 m² |
| Internal Roughness | 0.0229 mm |

### 3-3-داده‌های دفن / خاک / حرارت

جدول 3 — تعاریف موارد حرارتی و خاک

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Burial Depth | 1.0 m |
| Winter Ground Temperature | 17 °C |
| Summer Ground Temperature | 30 °C |
| Soil k (dry) | 0.28 W/m·°C |
| Soil k (wet) | 1.70 W/m·°C |
| Steel Conductivity | 45 W/m·°C |
| PE Coating Thickness | 3.0 mm |
| PE Coating Conductivity | 0.363 W/m·°C |

### 3-4-شرایط مرزی حاکم

شرایط مربوط به هر کدام از سناریوهای جرمی حاکم در شرایط مختلف مطابق با سند MT-TT-L-4071 در جدول 4 آورده شده است:

جدول 4

| Stream Description | Unit | Base HT | Base HT-JT | Base LT | Base LT-JT | Alt HT | Alt HT-JT | Alter LT | Alt LT-JT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapor Fraction | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temperature | °C | 53.7 | 51.3 | 53.7 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 53.3 | 53.5 |
| Pressure | barg | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Mass Flow | kg/hr | 328782 | 336834 | 329786 | 336594 | 329974 | 337372 | 333504 | 340599 |
| Molar Flow | kmol/hr | 16741 | 16741 | 16741 | 16741 | 16741 | 16741 | 16741 | 16741 |
| Standard Gas Flow | STD m3’/hr | 395833 | 395833 | 395833 | 395833 | 395833 | 395833 | 395833 | 395833 |
| Actual Gas Flow | m3/hr | 3488 | 3403 | 3488 | 3451 | 3487 | 3448 | 3464 | 3427 |
| Molecular Weight | g/gmol | 19.7 | 20.12 | 19.7 | 20.11 | 19.71 | 20.15 | 19.92 | 20.35 |
| Molar Enthalpy | kcal/kmol | -27510 | -27630 | -27510 | -27595 | -27526 | -27622 | -27616 | -27705 |
| Mass Density | kg/m3 | 94.56 | 98.98 | 94.56 | 97.53 | 94.62 | 97.85 | 96.26 | 99.4 |
| Viscosity | cP | 0.016 | 0.0161 | 0.016 | 0.0161 | 0.016 | 0.0161 | 0.016 | 0.0162 |

- 3-4- پروفایل ارتفاعی

خط لوله به طول ۵۰ کیلومتر از ارتفاع ۳۱۲ متری شروع شده و در ارتفاع ۳۱۱ متری پایان می‌یابد (تغییر خالص فقط ۱- متر). کمترین ارتفاع در کیلومتر ۳۷٫۳ (۲۰۱ متر) و بیشترین ارتفاع در کیلومتر ۴۷٫۳ (۳۳۲٫۶۷ متر) است که حداکثر نوسان ارتفاعی حدود ۱۳۲ متر را نشان می‌دهد.

شکل 2 — پروفیل ارتفاعی خط L011 (متر بر حسب کیلومتر)

## 4-شبیه‌سازی‌های OLGA (حالت پایا)

### 4-1-شرایط مرزی

- ورودی:دبی و دمای ورودی ثابت؛ فشار ورودی توسط OLGA محاسبه می‌شود.

- خروجی:فشار خروجی ثابت شرط مرزی برابر با 68 barg

### 4-2- ماتریس سناریوهای حالت پایدار

ماتریس حالت‌های پایدار شامل ۳۲ شبیه‌سازی است که از ترکیب ۸ حالت عملیاتی — شامل ترکیب‌های پایه (Base) و جایگزین(Alt)، شرایط دمای بالا (HT) و دمای پایین (LT)، و حالت‌های بدون انبساط ژول-تامسون (JT) و همراه با انبساط ژول-تامسون — با ۴ سناریوی حرارتی فصلی (زمستان مرطوب، زمستان خشک، تابستان مرطوب، تابستان خشک) تشکیل شده است. این سناریوها محدوده معقول دمای زمین و رسانندگی حرارتی خاک را پوشش می‌دهند.

جدول ۵ —  تعریف سناریو بر اساس حالت عملیاتی و شرایط حرارتی

| Operating Case | Thermal Scenario | Ground T (°C) | Soil k (W/m·K) | Inlet T (°C) | Inlet ṁ (kg/h) | Outlet P (bara) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base HT | Winter_Wet | 17 | 1.7 | 53.7 | 328782 | 69.01 |
| Base HT-JT | Winter_Wet | 17 | 1.7 | 51.3 | 336834 | 69.01 |
| Base LT | Winter_Wet | 17 | 1.7 | 53.7 | 329786 | 69.01 |
| Base LT-JT | Winter_Wet | 17 | 1.7 | 53.8 | 336594 | 69.01 |
| Alt HT | Winter_Wet | 17 | 1.7 | 53.7 | 329974 | 69.01 |
| Alt HT-JT | Winter_Wet | 17 | 1.7 | 53.8 | 337372 | 69.01 |
| Alt LT | Winter_Wet | 17 | 1.7 | 53.3 | 333504 | 69.01 |
| Alt LT-JT | Winter_Wet | 17 | 1.7 | 53.5 | 340599 | 69.01 |
| Base HT | Winter_Dry | 17 | 0.28 | 53.7 | 328782 | 69.01 |
| Base HT-JT | Winter_Dry | 17 | 0.28 | 51.3 | 336834 | 69.01 |
| Base LT | Winter_Dry | 17 | 0.28 | 53.7 | 329786 | 69.01 |
| Base LT-JT | Winter_Dry | 17 | 0.28 | 53.8 | 336594 | 69.01 |
| Alt HT | Winter_Dry | 17 | 0.28 | 53.7 | 329974 | 69.01 |
| Alt HT-JT | Winter_Dry | 17 | 0.28 | 53.8 | 337372 | 69.01 |
| Alt LT | Winter_Dry | 17 | 0.28 | 53.3 | 333504 | 69.01 |
| Alt LT-JT | Winter_Dry | 17 | 0.28 | 53.5 | 340599 | 69.01 |
| Base HT | Summer_Wet | 30 | 1.7 | 53.7 | 328782 | 69.01 |
| Base HT-JT | Summer_Wet | 30 | 1.7 | 51.3 | 336834 | 69.01 |
| Base LT | Summer_Wet | 30 | 1.7 | 53.7 | 329786 | 69.01 |
| Base LT-JT | Summer_Wet | 30 | 1.7 | 53.8 | 336594 | 69.01 |
| Alt HT | Summer_Wet | 30 | 1.7 | 53.7 | 329974 | 69.01 |
| Alt HT-JT | Summer_Wet | 30 | 1.7 | 53.8 | 337372 | 69.01 |
| Alt LT | Summer_Wet | 30 | 1.7 | 53.3 | 333504 | 69.01 |
| Alt LT-JT | Summer_Wet | 30 | 1.7 | 53.5 | 340599 | 69.01 |
| Base HT | Summer_Dry | 30 | 0.28 | 53.7 | 328782 | 69.01 |
| Base HT-JT | Summer_Dry | 30 | 0.28 | 51.3 | 336834 | 69.01 |
| Base LT | Summer_Dry | 30 | 0.28 | 53.7 | 329786 | 69.01 |
| Base LT-JT | Summer_Dry | 30 | 0.28 | 53.8 | 336594 | 69.01 |
| Alt HT | Summer_Dry | 30 | 0.28 | 53.7 | 329974 | 69.01 |
| Alt HT-JT | Summer_Dry | 30 | 0.28 | 53.8 | 337372 | 69.01 |
| Alt LT | Summer_Dry | 30 | 0.28 | 53.3 | 333504 | 69.01 |
| Alt LT-JT | Summer_Dry | 30 | 0.28 | 53.5 | 340599 | 69.01 |

## 5-نتایج

### 1-5-خلاصه تمام حالات حالت پایدار

تحلیل هیدرولیکی حالت پایدار برای ۳۲ حالت انجام شد که شامل تمام ترکیب‌های ۸ حالت عملیاتی (پایه/جایگزین، دمای بالا/دمای پایین، ژول-تامسون/بدون ژول-تامسون) و ۴ سناریوی فصلی خاک (زمستان مرطوب، زمستان خشک، تابستان مرطوب، تابستان خشک) می‌باشد. ماتریس کامل نتایج در زیر ارائه شده است.

جدول 6— ماتریس کامل نتایج حالت پایدار (۳۲ حالت)

| Case ID | Pin required (bara) | ΔP (bar) | Tmin (°C) | Tout (°C) | USG max (m/s) | HOL max (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Winter_Wet_Base HT | 85.44 | 16.43 | 31.54 | 31.54 | 7.31 | 0.00 |
| Winter_Wet_Base HT-JT | 85.55 | 16.54 | 30.39 | 30.39 | 7.21 | 0.00 |
| Winter_Wet_Base LT | 85.52 | 16.51 | 31.56 | 31.56 | 7.33 | 0.00 |
| Winter_Wet_Base LT-JT | 85.68 | 16.67 | 31.70 | 31.70 | 7.26 | 0.00 |
| Winter_Wet_Alt HT | 85.53 | 16.52 | 31.56 | 31.56 | 7.33 | 0.00 |
| Winter_Wet_Alt HT-JT | 85.70 | 16.69 | 31.71 | 31.71 | 7.26 | 0.00 |
| Winter_Wet_Alt LT | 85.60 | 16.59 | 31.41 | 31.41 | 7.29 | 0.00 |
| Winter_Wet_Alt LT-JT | 85.76 | 16.75 | 31.61 | 31.61 | 7.22 | 0.00 |
| Winter_Dry_Base HT | 85.95 | 16.94 | 44.56 | 44.56 | 7.79 | 0.00 |
| Winter_Dry_Base HT-JT | 86.03 | 17.02 | 42.19 | 42.20 | 7.66 | 0.00 |
| Winter_Dry_Base LT | 86.03 | 17.02 | 44.54 | 44.55 | 7.81 | 0.00 |
| Winter_Dry_Base LT-JT | 86.20 | 17.19 | 44.47 | 44.48 | 7.75 | 0.00 |
| Winter_Dry_Alt HT | 86.04 | 17.03 | 44.54 | 44.55 | 7.81 | 0.00 |
| Winter_Dry_Alt HT-JT | 86.22 | 17.21 | 44.45 | 44.46 | 7.74 | 0.00 |
| Winter_Dry_Alt LT | 86.11 | 17.10 | 44.11 | 44.12 | 7.77 | 0.00 |
| Winter_Dry_Alt LT-JT | 86.28 | 17.27 | 44.12 | 44.13 | 7.70 | 0.00 |
| Summer_Wet_Base HT | 85.67 | 16.66 | 37.87 | 37.87 | 7.54 | 0.00 |
| Summer_Wet_Base HT-JT | 85.79 | 16.78 | 36.57 | 36.58 | 7.45 | 0.00 |
| Summer_Wet_Base LT | 85.76 | 16.75 | 37.87 | 37.87 | 7.57 | 0.00 |
| Summer_Wet_Base LT-JT | 85.92 | 16.91 | 37.89 | 37.89 | 7.50 | 0.00 |
| Summer_Wet_Alt HT | 85.76 | 16.75 | 37.86 | 37.86 | 7.57 | 0.00 |
| Summer_Wet_Alt HT-JT | 85.94 | 16.93 | 37.89 | 37.89 | 7.49 | 0.00 |
| Summer_Wet_Alt LT | 85.83 | 16.82 | 37.66 | 37.66 | 7.53 | 0.00 |
| Summer_Wet_Alt LT-JT | 86.00 | 16.99 | 37.74 | 37.74 | 7.46 | 0.00 |
| Summer_Dry_Base HT | 85.99 | 16.98 | 45.93 | 45.95 | 7.84 | 0.00 |
| Summer_Dry_Base HT-JT | 86.08 | 17.07 | 43.52 | 43.54 | 7.71 | 0.00 |
| Summer_Dry_Base LT | 86.08 | 17.07 | 45.91 | 45.92 | 7.86 | 0.00 |
| Summer_Dry_Base LT-JT | 86.24 | 17.23 | 45.81 | 45.82 | 7.80 | 0.00 |
| Summer_Dry_Alt HT | 86.09 | 17.08 | 45.91 | 45.92 | 7.86 | 0.00 |
| Summer_Dry_Alt HT-JT | 86.27 | 17.26 | 45.79 | 45.80 | 7.79 | 0.00 |
| Summer_Dry_Alt LT | 86.15 | 17.14 | 45.46 | 45.48 | 7.82 | 0.00 |
| Summer_Dry_Alt LT-JT | 86.32 | 17.31 | 45.44 | 45.45 | 7.75 | 0.00 |

### 2-5- نتایج بر اساس سناریوی حرارتی

به منظور تسهیل در تفسیر، نتایج در ادامه بر اساس سناریوی فصلی خاک گروه‌بندی و بحث شده‌اند. هر سناریو شامل ۸ حالت عملیاتی متناظر است و روندهای هیدرولیکی و حرارتی به همراه توضیحات ارائه شده است.

### 1-2-5-زمستان مرطوب (دمای زمین ۱۷ درجه سانتی‌گراد، رسانندگی حرارتی خاک k = 1.7 W/m·°C)

سناریوی زمستان مرطوب ترکیبی از دمای زمین در زمستان (۱۷ درجه سانتی‌گراد) و رسانندگی حرارتی بالای خاک (K=1.7) است. این ترکیب قوی‌ترین جفت‌شدگی حرارتی بین خط لوله و خاک اطراف را ایجاد کرده و در نتیجه پایین‌ترین دمای جریان حداقل را در میان هر چهار سناریو ارائه می‌دهد.

رفتار دما: محدوده T_min از 30.4 درجه سانتی‌گراد (Base HT-JT) تا31.7  درجه سانتی‌گراد  (Base LT-JT/Alt HT-JT) متغیر است. گاز با دمای 51.3–53.8 درجه سانتی‌گراد وارد شده و به دلیل انتقال حرارت مؤثر به خاک با دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد، به سرعت در طول خط لوله خنک می‌شود. با وجود خنک‌شدن قوی، دمای گاز تقریباً ۱۴–۱۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از دمای زمین تثبیت می‌شود که نشان‌دهنده تعادل بین اتلاف حرارت و گرمای ناشی از اصطکاک است. دمای خروجی در تمام حالات برابر T_min است که تأیید می‌کند گاز مدتها قبل از انتهای خط لوله به تعادل حرارتی با محیط پیرامون می‌رسد. حالات JT همواره کمترین مقادیر T_min را نشان می‌دهند (30.4–31.7°C) و 1.1–1.2 درجه سانتی‌گراد خنک‌تر از حالات غیر JT هستند. این موضوع به خنک‌شدن ژول-تامسون در نقطه خروج از PGBGTP نسبت داده می‌شود که منجر به دمای ورودی پایین‌تر می‌گردد و این اختلاف در کل خط لوله حفظ می‌شود.

رفتار هیدرولیکی: فشار ورودی مورد نیاز در محدوده85.44  تا85.76  بار مطلق قرار دارد که معادل افت فشار کلی 16.43–16.75  بار است. این مقادیر کمترین افت فشار در میان هر چهار سناریو هستند، زیرا گاز خنک‌تر چگال‌تر بوده و در نتیجه نرخ جریان حجمی واقعی، سرعت‌ها و تلفات اصطکاکی کمتری دارد. حالات JT افت فشار کمی بالاتر نسبت به معادل‌های غیر JT خود نشان می‌دهند — این یک اثر چگالی است، زیرا گاز JT خنک‌تر دارای چگالی بالاتری است که مؤلفه هیدرواستاتیک و مؤلفه اصطکاکی را اندکی افزایش می‌دهد. با این حال، این اثر کوچک است.

رفتار سرعت: حداکثر USG از 7.21  تا 7.33  متر بر ثانیه متغیر است که پایین‌ترین سرعت‌ها در میان هر چهار سناریو می‌باشد. این موضوع مستقیماً از دمای خنک‌تر گاز ناشی می‌شود: گاز خنک‌تر چگال‌تر است، برای نرخ جریان جرمی معین حجم کمتری اشغال می‌کند و بنابراین با سرعت سطحی کمتری حرکت می‌کند. حالات JT سرعت‌های کمی پایین‌تر در مقایسه با حالات غیر JT  نشان می‌دهند که با دمای پایین‌تر آنها سازگار است.

رفتار فازی: HOL = 0 در تمام حالات. علیرغم پایین‌ترین دماها در میان تمام سناریوها، ترکیب فشار و دما همچنان بالاتر از نقطه شبنم آب قرار دارد که شرایط گاز خشک را در کل مسیر تأیید می‌کند.

نتیجه‌گیری برای زمستان مرطوب: این سناریو رفتار حرارتی سردترین حالت را پوشش می‌دهد و پایین‌ترین سرعت‌ها را نشان می‌دهد. این سناریو از نظر افت فشار یا سرعت محدودکننده نیست، اما تأیید می‌کند که دمای گاز در عملیات زمستانی حالت پایدار با خاک مرطوب به میزان کافی بالاتر از شرایط تشکیل هیدرات یا دوفازی شدن باقی می‌ماند.

### 2-2-5-زمستان خشک (دمای زمین ۱۷ درجه سانتی‌گراد، رسانندگی حرارتی خاک k = 0.28 W/m·°C)

سناریوی زمستان خشک، دمای زمین در زمستان (۱۷ درجه سانتی‌گراد) را با رسانندگی حرارتی پایین خاک (k = 0.28 W/m·°C) ترکیب می‌کند. رسانندگی پایین به عنوان یک لایه عایق در اطراف خط لوله عمل کرده و اتلاف حرارت به زمین را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

رفتار دما: محدوده T_min از24.2  درجه سانتی‌گراد  (Base HT-JT) تا 44.6 درجه سانتی‌گراد (Base HT) متغیر است. این مقادیر علیرغم دمای یکسان زمین، تقریباً ۱۳–۱۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر از حالات متناظر زمستان مرطوب هستند. این اختلاف چشمگیر کاملاً به کاهش شش برابری رسانندگی حرارتی خاک نسبت داده می‌شود که انتقال حرارت را به شدت محدود می‌کند. گاز بخش بسیار بیشتری از انرژی حرارتی ورودی خود را حفظ کرده و در دمای تقریباً ۲۷–۲۸ درجه سانتی‌گراد بالاتر از دمای زمین خارج می‌شود. اثر ژول-تامسون در این سناریو بزرگتر است: حالات JT حدود 2.0–2.4 درجه سانتی‌گراد خنک‌تر از معادل‌های غیر JT هستند، در حالی که این مقدار در زمستان مرطوب تنها 1.1–1.2 درجه سانتی‌گراد بود. دلیل این امر آن است که خاک عایق، مسیر غالب انتقال حرارت را کاهش داده و اختلاف دمای ورودی ناشی از خنک‌شدن JT در طول خط لوله پایدارتر می‌ماند.

رفتار هیدرولیکی: فشار ورودی مورد نیاز در محدوده 85.95  تا 86.28  بار مطلق قرار دارد با افت فشار 16.94–17.27  بار. این مقادیر علیرغم نرخ جریان جرمی و فشار خروجی یکسان، تقریباً0.5  بار بیشتر از زمستان مرطوب هستند. دلیل آن حرارتی است: گاز گرم‌تر چگالی کمتری دارد، حجم بیشتری اشغال می‌کند، با سرعت بالاتری حرکت می‌کند و بنابراین تلفات فشار اصطکاکی بیشتری متحمل می‌شود. این موضوع جفت‌شدگی مستقیم بین عملکرد حرارتی و هیدرولیکی را در خطوط لوله گاز نشان می‌دهد.

رفتار سرعت: حداکثر USG از 7.66  تا 7.81 متر بر ثانیه متغیر است که تقریباً 0.4–0.5  متر بر ثانیه بیشتر از زمستان مرطوب می‌باشد. این نتیجه مستقیم گاز گرم‌تر و چگالی کمتر است. حالات غیر JT به بالاترین سرعت‌ها  می‌رسند در حالی که حالات JT به دلیل شرایط ورودی خنک‌تر، سرعت‌های کمی پایین‌تر دارند.

رفتار فازی: HOL = 0 در تمام حالات تأیید شد. دماهای گرم‌تر شرایط را حتی دورتر از هر مرز فازی قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری برای زمستان خشک: این سناریو نشان می‌دهد که رسانندگی حرارتی خاک یک پارامتر درجه اول حاکم بر رفتار حرارتی خط لوله است. شرایط خاک خشک در زمستان منجر به گاز به طور قابل توجهی گرم‌تر، سرعت‌های بالاتر و افت فشارهای بیشتر نسبت به خاک مرطوب در دمای یکسان زمین می‌شود. این حالت برای درک محدوده شرایط عملیاتی زمستانی ممکن زمانی که خصوصیات خاک نامطمئن است، مهم می‌باشد.

### 3-2-5- تابستان مرطوب (دمای زمین ۳۰ درجه سانتی‌گراد، رسانندگی حرارتی خاک k = 1.7 W/m·°C)

سناریوی تابستان مرطوب، دمای زمین در تابستان (۳۰ درجه سانتی‌گراد) را با رسانندگی حرارتی بالای خاک (K=1.7) ترکیب می‌کند. این حالت بیانگر شرایط جفت‌شدگی حرارتی قوی با زمین گرم است.

رفتار دما: محدوده T_min از ۳۶/۶ درجه سانتی‌گراد (Base HT-JT)  تا ۳۷/۹ درجه سانتی‌گراد (Base LT-JT / Alt HT-JT) متغیر است. جالب اینجاست که گاز خنک‌تر از ورودی (51.3–53.8 درجه سانتی‌گراد) اما گرم‌تر از زمین (۳۰ درجه سانتی‌گراد) خارج می‌شود. گاز از شرایط ورودی به سمت دمای زمین خنک می‌شود اما — بر خلاف زمستان مرطوب که به دمای حدود ۱۴ درجه سانتی‌گراد بالاتر از زمین رسید — دمای گاز در تابستان مرطوب تنها در حدود ۷–۸ درجه سانتی‌گراد بالاتر از زمین تثبیت می‌شود. این کاهش اختلاف دما نسبت به محیط به این دلیل است که زمین گرم‌تر (۳۰ درجه در مقابل ۱۷ درجه سانتی‌گراد) اختلاف دمای محرک انتقال حرارت را کاهش می‌دهد و خط لوله در دمایی نزدیک‌تر به محیط به تعادل حرارتی می‌رسد. حالات JT مجدداً کمترین مقادیر T_min را نشان می‌دهند که تقریباً ۱/۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر از معادل‌های غیر JT هستند.

رفتار هیدرولیکی: فشار ورودی مورد نیاز در محدوده 85.67  تا86.00  بار مطلق (ΔP = 16.66–16.99 bar) قرار دارد. این مقادیر بین زمستان مرطوب (کمترین ΔP) و زمستان خشک/تابستان خشک (بیشترینΔP ) قرار می‌گیرند. گاز گرم‌تر از زمستان مرطوب (از این رو سرعت و اصطکاک بالاتر) اما خنک‌تر از حالات خاک خشک (از این رو سرعت و اصطکاک کمتر) است که عملکرد هیدرولیکی را در موقعیتی میانی قرار می‌دهد.

رفتار سرعت: حداکثر USG از 7.45  تا 7.57  متر بر ثانیه متغیر است که همچنین در محدوده میانی بین سناریوهای زمستان مرطوب و خاک خشک قرار دارد.

رفتار فازی: HOL = 0 در تمام حالات. دماها به میزان قابل توجهی بالاتر از هر دمای تشکیل هیدرات یا میعان باقی می‌مانند.

نتیجه‌گیری برای تابستان مرطوب: این سناریو شرایط حرارتی محیط گرم با جفت‌شدگی خوب را پوشش می‌دهد. این یک حالت میانی از نظر سرعت و افت فشار است و در صورتی که خاک مسیر عمدتاً مرطوب باشد، یک شرایط عملیاتی تابستانی محتمل را نشان می‌دهد.

### 4-2-5- تابستان خشک (دمای زمین ۳۰ درجه سانتی‌گراد، رسانندگی حرارتی خاک k = 0.28 W/m·°C)

سناریوی تابستان خشک، گرمترین دمای زمین (۳۰ درجه سانتی‌گراد) را با پایین‌ترین رسانندگی حرارتی خاک (k = 0.28 W/m·°C) ترکیب می‌کند. این حالت نشان‌دهنده عایق‌ترین شرایط حرارتی مورد مطالعه است که در آن خط لوله حداقل تبادل حرارت را با محیط پیرامون خود تجربه می‌کند.

رفتار دما: محدوده T_min از 43.5 درجه سانتی‌گراد (Base HT-JT) تا 45.9 درجه سانتی‌گراد (Base HT) متغیر است. این مقادیر بالاترین دمای جریان حداقل را در میان هر ۳۲ حالت نشان می‌دهند و علیرغم رسانندگی خاک یکسان، حتی 1.0–1.4 درجه سانتی‌گراد بیشتر از سناریوی زمستان خشک هستند. دمای زمین ۱۳ درجه سانتی‌گراد بالاتر (۳۰ درجه در مقابل ۱۷ درجه سانتی‌گراد) نیروی محرکه خنک‌شدن را کاهش می‌دهد و رسانندگی پایین خاک نرخ تبادل حرارت را محدود می‌کند. نتیجه نهایی این است که گاز تقریباً تمام انرژی حرارتی خود را حفظ کرده و در طول ۵۰ کیلومتر تنها حدود ۷–۸ درجه سانتی‌گراد خنک می‌شود. گاز تقریباً ۱۵–۱۶ درجه سانتی‌گراد بالاتر از دمای زمین خارج می‌شود. اختلاف JT مجدداً مشهود است: حالات JT حدود ۲/۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر از معادل‌های غیر JT هستند، زیرا خاک عایق، اختلاف دمای ورودی را حفظ می‌کند.

رفتار هیدرولیکی: فشار ورودی مورد نیاز در محدوده 85.99  تا 86.32  بار مطلق قرار دارد با افت فشار 16.98–17.31  بار. این مقادیر بالاترین افت فشار در میان هر چهار سناریو هستند، زیرا گاز گرم در کمترین چگالی خود قرار دارد، بیشترین حجم را اشغال می‌کند، با بالاترین سرعت حرکت می‌کند و بیشترین تلفات اصطکاکی را ایجاد می‌نماید. اختلاف با سناریوی کمترین ΔP (زمستان مرطوب) تقریباً 0.5–0.6  بار است — یک اثر جفت‌شدگی حرارتی-هیدرولیکی متوسط اما قابل تشخیص.

رفتار سرعت: حداکثر USG از 7.71  تا  7.86 متر بر ثانیه متغیر است که بالاترین سرعت‌ها در میان هر چهار سناریو می‌باشد. حالات تابستان خشک به سرعت‌های تقریباً 0.5  متر بر ثانیه بیشتر از زمستان مرطوب می‌رسند. حالات غیر JT (تا7.86  متر بر ثانیه) حالت‌های مرزی از نظر سرعت برای کل مطالعه هستند. تمام سرعت‌ها به خوبی در محدوده عملیاتی معمول برای یک خط لوله گاز ۲۰ اینچی قرار دارند.

رفتار فازی: HOL = 0 در تمام حالات. با گرمترین دماها در میان تمام سناریوها، رفتار فازی کمترین محدودیت را دارد.

نتیجه‌گیری برای تابستان خشک: این سناریو حالت مرزی برای سرعت، افت فشار و حداکثر دمای عملیاتی است. این حالت نشان‌دهنده فرض محافظه‌کارانه برای طراحی هیدرولیکی در مواردی است که خصوصیات خاک نامطمئن بوده یا خط لوله از طریق مواد پس‌انداز به طور مداوم خشک و با زهکشی خوب عبور می‌کند. ترکیب دمای محیط تابستان و رسانندگی پایین خاک باید به عنوان شرایط حرارتی مبنای طراحی برای ارزیابی‌های افت فشار و سرعت در صورت عدم دسترسی به داده‌های خاک یا وجود تنوع بالا در آنها اتخاذ شود.

### 3-5- یافته‌های کلیدی — خلاصه میان‌سناریویی

### 1-3-5- رفتار فازی — جریان تک فازی گاز تأیید شد

هر ۳۲ حالت حالت پایدار، نگهداشت مایع صفر (HOL = 0) را در تمام طول خط لوله از PGBGTP تا نقطه اتصال آغاجاری پیش‌بینی می‌کنند. گاز اسیدی در تمام ترکیب‌های حالت عملیاتی و شرایط حرارتی فصلی در حالت گازی تک فاز باقی می‌ماند. این نتیجه با محاسبات مستقل منحنی فازی انجام‌شده در نرم‌افزار Hysys سازگار است، که تأیید کرد نقطه شبنم آب جریان گاز در فشارهای عملیاتی زیر ۰ درجه سانتی‌گراد قرار دارد، که بسیار پایین‌تر از حداقل دمای جریان مشاهده‌شده (30.4 درجه سانتی‌گراد) در هر سناریویی است. در نتیجه، هیچ فاز آب آزادی پیش‌بینی نمی‌شود و در هیچ نقطه‌ای در طول مسیر خط لوله، میعان آب یا هیدروکربن‌ها رخ نمی‌دهد.

### 2-3-5-الزامات فشار و ظرفیت مازاد

فشار ورودی مورد نیاز در PGBGTP در تمام ۳۲ حالت در محدوده85.44  تا86.32  بار مطلق قرار دارد. فشار خروجی موجود در PGBGTP بسته به حالت عملیاتی، بین 92.09  تا 93.71  بار (گیج) مشخص شده است.

اختلاف بین فشار موجود و فشار مورد نیاز، نشان‌دهنده ظرفیت مازاد فشار تقریباً ۶ تا ۹ بار می‌باشد. این حاشیه در تمام حالات عملیاتی و سناریوهای فصلی وجود دارد که نشان می‌دهد خط لوله ظرفیت هیدرولیکی قابل توجهی فراتر مبنای طراحی فعلی دارد. این ظرفیت مازاد موارد زیر را فراهم می‌کند:

- انعطاف‌پذیری برای افزایش نرخ جریان در آینده بدون نیاز به اصلاحات تأسیساتی

- تحمل برای افزایش احتمالی زبری خط لوله در طول زمان (به عنوان مثال به دلیل رسوب‌گذاری یا تجمع محصولات خوردگی)

- انعطاف‌پذیری عملیاتی برای تطابق با فشار تحویلی کمتر از حد انتظار در صورت نیاز

- حاشیه برای هرگونه افت فشار اضافی ناشی از تجهیزات درون خطی (مانند نصب شیرآلات در آینده)

افت فشار تحت سلطه تلفات اصطکاکی است و سهم هد استاتیک ناچیز می‌باشد. تغییر خالص ارتفاع از ورودی (۳۱۲ متر) به خروجی (۳۱۱ متر) تقریباً ۱- متر است که تغییر فشار هیدرواستاتیک ناچیزی ایجاد می‌کند. نوسانات ارتفاع در طول مسیر (نقطه کمترین ارتفاع در ۲۰۱ متر، نقطه بیشترین ارتفاع در ۳۳۳ متر) تغییرات موضعی در پروفیل فشار ایجاد می‌کند، اما اثر خالص کلی بر فشار ورودی مورد نیاز در مقایسه با اصطکاک ناچیز است.

### 3-3-5- محدوده عملکرد حرارتی

دمای جریان حداقل (T_min) در محدوده 30.4 درجه سانتی‌گراد تا 45.9 درجه سانتی‌گراد قرار دارد که گستره‌ای بیش از ۱۵ درجه سانتی‌گراد است و کاملاً ناشی از ترکیب دمای فصلی زمین و رسانندگی حرارتی خاک می‌باشد. مشاهدات کلیدی:

جدول-7

| Scenario | Tmin Range (°C) | ΔT Above Ground (°C) |
| --- | --- | --- |
| Winter Wet | 30.4 – 31.7 | ~13 – 15 |
| Winter Dry | 42.2 – 44.6 | ~25 – 28 |
| Summer Wet | 36.6 – 37.9 | ~6 – 8 |
| Summer Dry | 43.5 – 45.9 | ~14 – 16 |

سردترین شرایط (زمستان مرطوب) حالت مرزی برای هرگونه ارزیابی حساس به دما، مانند تأیید حداقل دمای طراحی ماده یا بررسی حاشیه هیدرات، محسوب می‌شود. گرمترین شرایط (تابستان خشک) حالت مرزی برای سرعت و به طور غیرمستقیم برای افت فشار به دلیل اثرات انبساط حرارتی می‌باشد.

حالات JT (آنهایی که دارای انبساط ژول-تامسون در ورودی هستند) به طور مداوم مقادیر T_min را 1.1  تا 2.4 درجه سانتی‌گراد کمتر از همتایان غیر JT خود تولید می‌کنند که نشان‌دهنده خنک‌شدگی مرتبط با انبساط گاز در بالادست ورودی خط لوله است. اختلاف JT در سناریوهای خاک خشک (شرایط عایق) بزرگتر است، زیرا کاهش انتقال حرارت به زمین، اختلاف دمای ورودی را در مسافت طولانی‌تری حفظ می‌کند.

### 4-3-5- روندهای سرعت

سرعت سطحی گاز در تمام حالات در محدوده 7.21  تا 7.86  متر بر ثانیه قرار دارد. سلسله‌مراتب سرعت از سلسله‌مراتب حرارتی پیروی می‌کند:

تابستان خشک: 7.71  – 7.86 متر بر ثانیه (بالاترین — گاز گرم، کمترین چگالی)

زمستان خشک: 7.66 – 7.81 متر بر ثانیه

تابستان مرطوب: 7.45 – 7.57  متر بر ثانیه

زمستان مرطوب: 7.21 – 7.33  متر بر ثانیه (پایین‌ترین — گاز خنک، بیشترین چگالی)

تمام سرعت‌ها به مراتب پایین‌تر از حدود غربالگری فرسایشی معمول هستند (به بخش ۸ مراجعه کنید)، و اختلاف بین کم‌سرعت‌ترین و پرسرعت‌ترین حالت تنها حدود 0.65  متر بر ثانیه است که نشان می‌دهد سرعت‌ها در محدوده مورد مطالعه نسبت به شرایط حرارتی نسبتاً حساسیت کمی دارند. حالات JT به طور مداوم سرعت‌هایی حدود 0.05–0.10  متر بر ثانیه کمتر از معادل‌های غیر JT خود در شرایط حرارتی یکسان نشان می‌دهند که به دلیل گاز خنک‌تر و نرخ جریان حجمی پایین‌تر آنها است.

### 5-3-5- اثر رسانندگی حرارتی خاک — یک پارامتر درجه اول

یکی از مهم‌ترین یافته‌های حاصل از مقایسه میان‌سناریویی، نقش غالب رسانندگی حرارتی خاک در تعیین عملکرد حرارتی و هیدرولیکی خط لوله است. برای دمای یکسان زمین، تغییر از خاک مرطوب به خاک خشک باعث ایجاد موارد زیر می‌شود:

افزایش T_min به میزان ۱۳–۱۴ درجه سانتی‌گراد در زمستان (زمین با دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد)

افزایش T_min به میزان ۸ درجه سانتی‌گراد در تابستان (زمین با دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد)

افزایش افت فشار به میزان ۰0.5–0.6  بار

افزایش سرعت به میزان 0.4–0.5  متر بر ثانیه

این اختلافات بیشتر از اختلاف بین ترکیب‌های پایه و جایگزین یا بین حالت‌های عملیاتی HT و LT است. این یافته اهمیت اخذ داده‌های رسانندگی حرارتی خاک مختص مکان را در صورت امکان، یا در غیر این صورت اتخاذ مقادیر مرزی محافظه‌کارانه مناسب در صورت عدم دسترسی به داده‌ها، نشان می‌دهد. این مطالعه با ارزیابی هر دو حد، عدم قطعیت مربوطه را با موفقیت محدود کرده است.

### 4-5- شکل‌های پروفیل

شکل‌های زیر پروفیل‌های طولی فشار، دما و سرعت سطحی گاز را در طول مسیر ۵۰ کیلومتری خط لوله برای تمام حالات، به منظور وضوح بیشتر بر اساس سناریوی فصلی خاک گروه‌بندی شده، ارائه می‌دهند.

شکل‌ها در پیوست ۱ ارائه شده‌اند.

### ۵-۵ خلاصه رفتار حرارتی

جدول ۵-۶ در زیر عملکرد حرارتی را در تمام سناریوها، شامل اختلاف دما نسبت به دمای محیط زمین، خلاصه می‌کند.

جدول 8 — خلاصه رفتار حرارتی

| Scenario | Ground T (°C) | Soil k (W/m·°C) | Tmin Range (°C) | Tout Range (°C) | ΔT (Tmin − Ground) (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Winter Wet | 17 | 1.7 | 30.4 – 31.7 | 30.4 – 31.7 | 13.4 – 14.7 |
| Winter Dry | 17 | 0.28 | 42.2 – 44.6 | 42.2 – 44.6 | 25.2 – 27.6 |
| Summer Wet | 30 | 1.7 | 36.6 – 37.9 | 36.6 – 37.9 | 6.6 – 7.9 |
| Summer Dry | 30 | 0.28 | 43.5 – 45.9 | 43.5 – 45.9 | 13.5 – 15.9 |

مشاهدات کلیدی حرارتی:

تعادل حرارتی: در تمام حالات، T_min برابر با T_out (با دقت 0.01 درجه سانتی‌گراد) است که نشان می‌دهد طول ۵۰ کیلومتری خط لوله برای رسیدن گاز به تعادل کامل حرارتی با خاک اطراف کافی می‌باشد. طول ورودی حرارتی (فاصله مورد نیاز برای نزدیک شدن به دمای زمین) در تمام سناریوها کوتاه‌تر از طول خط لوله است.

تسلط رسانندگی خاک: برای هر دو دمای زمین در زمستان و تابستان، خاک خشک (0.28  = k) منجر به دمای گازی تقریباً ۱۳–۱۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر از خاک مرطوب (1.7  = k) در دمای یکسان زمین می‌شود. این موضوع تأیید می‌کند که رسانندگی حرارتی خاک تأثیر قوی‌تری بر دمای جریان گاز نسبت به خود دمای زمین در محدوده ۱۳ درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه (۱۷–۳۰ درجه سانتی‌گراد) اعمال می‌کند.

تابستان خشک — گرمترین حالت: سناریوی تابستان خشک بیشترین T_min (تا 45.9 درجه سانتی‌گراد) را تولید می‌کند و بیانگر حالت طراحی برای ارزیابی حداکثر دمای عملیاتی می‌باشد. این موضوع برای تأیید عملکرد پوشش، طراحی سیستم حفاظت کاتدیک (CP) و هرگونه تجهیزات رابط حساس به دما در نقطه اتصال آغاجاری مرتبط است.

زمستان مرطوب — سردترین حالت: سناریوی زمستان مرطوب کمترین T_min (30.4 درجه سانتی‌گراد) را به دست می‌دهد و بیانگر حالت مرزی برای ارزیابی‌های سردترین شرایط می‌باشد. اگرچه این دما به میزان قابل توجهی بالاتر از ناحیه تشکیل هیدرات است (نقطه شبنم آب < ۰ درجه سانتی‌گراد تأیید شده)، اما حداقل دمای حالت پایدار را برای تأیید چقرمگی مواد و هرگونه روش‌های عملیاتی هوای سرد تعیین می‌کند.

خنک‌شدگی JT: در تمام سناریوها، حالات JT اختلاف دمایی ثابت 1.1 تا 2.4 درجه سانتی‌گراد کمتر از حالات غیر JT نشان می‌دهند. این اختلاف در تمام طول خط لوله حفظ می‌شود، زیرا تعادل حرارتی بر روی دمای شروع خنک‌تری اعمال می‌گردد. این اثر در سناریوهای خاک خشک که انتقال حرارت کاهش یافته، "بازیابی" به سمت دمای زمین را محدود می‌کند، بارزتر است.

### ۵-۶ ارزیابی فشار

### ۵-۶-۱ فشار ورودی مورد نیاز در مقابل فشار تأمین موجود

تحلیل حالت پایدار، فشار ورودی مورد نیاز در PGBGTP را برای تحویل نرخ جریان جرمی مشخص شده در مقابل فشار تحویلی ثابت آغاجاری معادل ۶۸ بار (گیج) محاسبه می‌کند. نتایج با فشار خروجی موجود در PGBGTP مقایسه شده و ظرفیت مازاد ارزیابی می‌گردد.

جدول 9 — ارزیابی ظرفیت فشار

| Parameter | Value | Units |
| --- | --- | --- |
| Required Pin (min) | 85.44 | bara |
| Required Pin (max) | 86.32 | bara |
| Required ΔP (range) | 16.43 – 17.31 | bar |
| Available Pin (min) | ~93.1 | bara |
| Available Pin (max) | ~94.7 | bara |
| Spare Pressure Capacity (min) | ~6.8 | bar |
| Spare Pressure Capacity (max) | ~9.3 | bar |

فشار ورودی مورد نیاز در تمام حالات بین 6.8  تا 9.3  بار کمتر از فشار تأمین موجود است. این ظرفیت مازاد نسبت به افت فشار کل خط لوله (حدود ۱۷ بار) قابل توجه بوده و حاشیه‌ای تقریباً ۴۰–۵۵ درصد نسبت به ΔP مورد نیاز را نشان می‌دهد.

## ۶- بررسی هیدرات و رفتار فازی

تأیید نقطه شبنم با نرم‌افزار HYSYS: نقطه شبنم آب در شرایط عملیاتی زیر ۰ درجه سانتی‌گراد است.

هیچ فاز آب آزادی پیش‌بینی نمی‌شود — بنابراین خطر هیدرات برای عملیات حالت پایدار نگران‌کننده نیست.

## ۷- ملاحظات توپوگرافی و عملیاتی

نوسان ارتفاعی قابل توجه (۱۳۲ متر، پایین‌ترین نقطه در کیلومتر ۳۷)

با توجه به نگهداشت مایع پیش‌بینی‌شده صفر، توپوگرافی در حالت پایدار هیچ گونه خطر تجمع مایعی ایجاد نمی‌کند.

اگر در آینده عملیات پیگ‌رانی یا راه‌اندازی، مایعاتی وارد خط کند، پایین‌ترین نقطه در کیلومتر ۳۷ محل طبیعی تجمع آنها خواهد بود.

### 8- بررسی سرعت فرسایشی (Erosional Velocity Screening)

### 8-1- روش

بررسی سرعت فرسایشی یک کنترل محافظه‌کارانه است تا اطمینان حاصل شود سرعت‌های پیش‌بینی‌شده به حدودهای متداولِ بررسی سرعت فرسایشی در خطوط فولاد کربنی نزدیک نمی‌شوند. این روش نرخ فرسایش را محاسبه نمی‌کند و صرفاً یک کنترل سطح-بررسی (Screening-level) ارائه می‌دهد.

سرعت مجاز بررسی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

Vallow=Cρ

که در آن:

- Vallow : سرعت مجاز (m/s)

- C  : ثابت بررسی (در این مطالعه 100 در نظر گرفته شده است

- ρ  : چگالی گاز (kg/m³)

برای سازگاری با نتایج OLGA ، چگالی به‌صورت تخمینی از دبی جرمی، مساحت مقطع و بیشینه سرعت سطحی محاسبه می‌شود:

ρ=mA× USGmax

که در آن:

- m˙: دبی جرمی (kg/s)

- A: مساحت مقطع جریان (m²)، در این خط 0.1664 متر مربع در نظر گرفته شده است.

- USGmax : بیشینه سرعت سطحی گاز است که با استفاده از OLGA به دست آمده است.

نسبت سرعت فرسایشی تعریف می‌شود:

EVR=VactualVallow

که در آن:

- Vactual=USG,max

تفسیر:

- EVR<1.0 :  کمتر از حد بررسی (قابل قبول در سطح بررسی)

- EVR≥1.0  : برابر/بالاتر از حد بررسی (نیازمند ارزیابی تکمیلی)

### 8-۲ پارامترهای ورودی

### جدول 10 — پارامترهای ورودی محاسبات EVR

| پارامتر | مقدار | واحد |
| --- | --- | --- |
| قطر داخلی لوله (ID) | 0.46036 | m |
| سطح مقطع لوله (A) | 0.1664 | m² |
| ثابت غربالگری (C) | 100 | – |

### 8-۳ نتایج EVR — تمام ۳۲ حالت

جدول 11 — نتایج غربالگری سرعت فرسایشی

| Case ID | USG max (m/s) | Mass Flow (kg/s) | ρ est (kg/m³) | V_allow (m/s) | EVR (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Winter Wet |  |  |  |  |  |
| Winter_Wet_Base HT | 7.31 | 91.61 | 75.34 | 11.52 | 0.634 |
| Winter_Wet_Base HT-JT | 7.21 | 93.57 | 78.01 | 11.32 | 0.637 |
| Winter_Wet_Base LT | 7.33 | 91.61 | 75.13 | 11.54 | 0.635 |
| Winter_Wet_Base LT-JT | 7.26 | 93.5 | 77.36 | 11.37 | 0.639 |
| Winter_Wet_Alt HT | 7.33 | 91.66 | 75.17 | 11.54 | 0.635 |
| Winter_Wet_Alt HT-JT | 7.26 | 93.71 | 77.55 | 11.35 | 0.639 |
| Winter_Wet_Alt LT | 7.29 | 92.64 | 76.37 | 11.44 | 0.637 |
| Winter_Wet_Alt LT-JT | 7.22 | 94.61 | 78.7 | 11.27 | 0.641 |
| Winter Dry |  |  |  |  |  |
| Winter_Dry_Base HT | 7.79 | 91.61 | 70.66 | 11.9 | 0.655 |
| Winter_Dry_Base HT-JT | 7.66 | 93.57 | 73.41 | 11.67 | 0.656 |
| Winter_Dry_Base LT | 7.81 | 91.61 | 70.46 | 11.91 | 0.656 |
| Winter_Dry_Base LT-JT | 7.75 | 93.5 | 72.51 | 11.74 | 0.66 |
| Winter_Dry_Alt HT | 7.81 | 91.66 | 70.5 | 11.91 | 0.656 |
| Winter_Dry_Alt HT-JT | 7.74 | 93.71 | 72.73 | 11.72 | 0.66 |
| Winter_Dry_Alt LT | 7.77 | 92.64 | 71.61 | 11.82 | 0.657 |
| Winter_Dry_Alt LT-JT | 7.7 | 94.61 | 73.81 | 11.64 | 0.661 |
| Summer Wet |  |  |  |  |  |
| Summer_Wet_Base HT | 7.54 | 91.61 | 72.99 | 11.71 | 0.644 |
| Summer_Wet_Base HT-JT | 7.45 | 93.57 | 75.48 | 11.51 | 0.647 |
| Summer_Wet_Base LT | 7.57 | 91.61 | 72.76 | 11.72 | 0.646 |
| Summer_Wet_Base LT-JT | 7.5 | 93.5 | 74.91 | 11.55 | 0.649 |
| Summer_Wet_Alt HT | 7.57 | 91.66 | 72.79 | 11.72 | 0.646 |
| Summer_Wet_Alt HT-JT | 7.49 | 93.71 | 75.13 | 11.54 | 0.649 |
| Summer_Wet_Alt LT | 7.53 | 92.64 | 73.93 | 11.63 | 0.647 |
| Summer_Wet_Alt LT-JT | 7.46 | 94.61 | 76.2 | 11.46 | 0.651 |
| Summer Dry |  |  |  |  |  |
| Summer_Dry_Base HT | 7.84 | 91.61 | 70.2 | 11.94 | 0.657 |
| Summer_Dry_Base HT-JT | 7.71 | 93.57 | 72.93 | 11.71 | 0.658 |
| Summer_Dry_Base LT | 7.86 | 91.61 | 70.01 | 11.95 | 0.658 |
| Summer_Dry_Base LT-JT | 7.8 | 93.5 | 72.04 | 11.78 | 0.662 |
| Summer_Dry_Alt HT | 7.86 | 91.66 | 70.05 | 11.95 | 0.658 |
| Summer_Dry_Alt HT-JT | 7.79 | 93.71 | 72.27 | 11.76 | 0.662 |
| Summer_Dry_Alt LT | 7.82 | 92.64 | 71.15 | 11.86 | 0.659 |
| Summer_Dry_Alt LT-JT | 7.75 | 94.61 | 73.32 | 11.68 | 0.664 |

### 8-۴ خلاصه EVR بر اساس سناریو

جدول 12 — محدوده EVR بر اساس سناریوی حرارتی

| Scenario | EVR Range | Max EVR Case |
| --- | --- | --- |
| Winter Wet | 0.634 – 0.641 | Winter_Wet_Alt LT-JT |
| Winter Dry | 0.655 – 0.661 | Winter_Dry_Alt LT-JT |
| Summer Wet | 0.644 – 0.651 | Summer_Wet_Alt LT-JT |
| Summer Dry | 0.657 – 0.664 | Summer_Dry_Alt LT-JT |

### ۷-۵ تفسیر

مقادیر EVR در تمام ۳۲ حالت در محدوده 0.634  تا 0.664  قرار دارند که نشان‌دهنده تقریباً ۶۳–۶۶٪ از حد غربالگری محافظه‌کارانه است.

مشاهدات کلیدی:

تمامی حالات به مراتب پایین‌تر از حد غربالگری فرسایشی قرار دارند. بالاترین مقدار EVR برابر با 0.664  (Summer Dry, Alt LT-JT) معادل سرعت واقعی 7.75  متر بر ثانیه در مقابل سرعت مجاز 11.68  متر بر ثانیه است که حاشیه‌ای تقریباً ۳۴٪ زیر آستانه غربالگری را فراهم می‌کند.

محدوده EVR باریک است (0.634–0.664) و در تمام حالت‌های عملیاتی و سناریوهای حرارتی تنها 0.03  را پوشش می‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده چگالی‌های نسبتاً پایدار گاز (70–79  کیلوگرم بر متر مکعب) و سرعت‌ها (7.2–7.9  متر بر ثانیه) در سراسر پوشه مورد مطالعه می‌باشد.

روندهای EVR از روندهای سرعت و چگالی پیروی می‌کنند:

- حالات تابستان خشک بالاترین EVR (تا 0.664) را نشان می‌دهند به دلیل ترکیب بالاترین سرعت‌ها و پایین‌ترین چگالی‌ها (گرمترین گاز).

- حالات زمستان مرطوب پایین‌ترین EVR (تا 0.634) را نشان می‌دهند به دلیل سرعت‌های پایین‌تر و چگالی‌های بالاتر (سردترین گاز).

- حالات JT به طور مداوم EVR کمی بالاتر از معادل‌های غیر JT خود در شرایط حرارتی یکسان نشان می‌دهند، زیرا کاهش چگالی (گاز خنک‌تر) در محاسبه EVR اندکی بر کاهش سرعت غلبه کرده و نسبت کمی بالاتری به دست می‌دهد.

ثابت غربالگری C = 100 برای این سرویس محافظه‌کارانه است. حتی اگر یک ثابت کمتر محافظه‌کارانه (به عنوان مثال C = 120–150 که گاهی برای سرویس تمیز استفاده می‌شود) به کار گرفته شود، EVR به مراتب کمتر از یک باقی می‌ماند. نتایج نشان می‌دهد که سرعت فرسایشی در محدوده عملیاتی مورد مطالعه برای خط لوله L011 یک عامل محدودکننده نیست.

نتیجه‌گیری: غربالگری سرعت فرسایشی تأیید می‌کند که تمام حالات عملیاتی به خوبی در محدوده قابل قبول قرار دارند. بر اساس این غربالگری، هیچ ارزیابی فرسایش بیشتری مورد نیاز نیست.

### ۹- اظهار نظر در خصوص سایز خط و بهره‌برداری

- خط لوله ۲۰ اینچی برای تمام ۸ حالت عملیاتی کافی است.

- عملیات حالت پایدار به عنوان جریان گاز تک فاز تأیید شد.

- ظرفیت مازاد فشار (حدود ۶–۸ بار) برای افزایش احتمالی نرخ جریان در آینده وجود دارد.

- هیچ گونه مشکلی در زمینه مدیریت مایعات شناسایی نشد.

### 10- اظهار نظر در خصوص پیگرانی

نتایج حالت پایدار OLGA نشان می‌دهد هولدآپ مایع (HOL) در طول خط لوله صفر است. بنابراین در شرایط عملیاتی بررسی‌شده، پیگ‌رانی برای تخلیه مایع موردنیاز نیست.

### ۱۱- نتیجه‌گیری

- تمام ۳۲ حالت حالت پایدار، جریان گاز اسیدی تک فاز را تأیید می‌کنند (HOL = 0)

- فشار ورودی مورد نیاز ۸۵/۴–۸۶/۳ بار مطلق است که به مراتب در محدوده فشار موجود ۹۲/۱–۹۳/۷ بار (گیج) قرار دارد

- نقطه شبنم آب زیر ۰ درجه سانتی‌گراد است — هیچ خطر هیدراتی در عملیات حالت پایدار وجود ندارد

- نوسان قابل توجه توپوگرافی (۱۳۲ متر) بر عملیات گاز خشک تأثیری ندارد

- سرعت‌های فرسایشی محدودکننده نیستند

- خط لوله ۲۰ اینچی X60 برای هدف مورد نظر در تمام شرایط عملیاتی مورد مطالعه مناسب است