# مطالعه تضمین جریان (حالت پایدار) — خط لوله گاز L010 (OLGA)

## هدف سند

این گزارش نتایج مطالعه تضمین جریان (Flow Assurance) در حالت پایدار با نرم‌افزار OLGA برای خط لوله مدفون گاز L010 را ارائه می‌کند که گاز فروش را از BBII به نقطه اتصال IGAT منتقل می‌نماید. در این مطالعه، عملکرد هیدرولیکی و حرارتی، شاخص‌های قابلیت بهره‌برداری، بررسی اثر دبی و بررسی سرعت فرسایشی (EVR) تحت سناریوهای معتبر عملیاتی ارزیابی شده است.

## 1- دامنه مطالعه

دامنه این مطالعه شامل موارد زیر است:

شبیه‌سازی‌های OLGA در حالت پایدار برای ۶ سناریوی عملیاتی به‌منظور پوشش شرایط معتبر فصلی/حرارتی از طریق تغییر:

- دمای زمین (زمستان/تابستان)،

- ضریب هدایت حرارتی خاک (حدّ خشک/خیس)،

- دمای ورودی گاز (سرد/گرم).
فشار خروجی برابر فشار تحویل در نقطه Tie-in ثابت نگه داشته شده است.

ارزیابی عملکرد هیدرولیکی

- فشار ورودی موردنیاز

- افت فشار کل

- پروفیل فشار در طول خط لوله

ارزیابی عملکرد حرارتی

- حداقل دمای جریان

- دمای خروجی

- پروفیل دما در طول خط لوله

شاخص‌های قابلیت بهره‌برداری

- سرعت سطحی گاز (USG)

- هولدآپ مایع (HOL)

- بررسی اثر دبی (۱۰۰٪، ۱۱۰٪ و ۱۲۰٪ دبی مبنا)

- بررسی سرعت فرسایشی (EVR)

## 2- معرفی سیستم

- خط لوله:  L010

- سرویس: گاز

- مسیر: پالایشگاه بید بلند به سایت 626

- PFD  مرجع:  PLN-E000-PR-PF-004

- طول مدل‌سازی‌شده:  13792 m (13.792 km)

- سایز نامی لوله: 48 in

- ضخامت دیواره: 12.7 mm

- گرید فولاد:  API 5L X70

- حداکثر فشار بهره‌برداری: 72.4 barg

- دمای طراحی:  60 °C

- دبی طراحی/نرمال: 2.03 MMSCM/h (≈ 1720 MMSCFD)

- فشار تحویل در Tie-in: 71.3 barg

- دمای بهره‌برداری نرمال: 47 °C

شکل 1 — مسیر خط لوله / شماتیک

## 3-  داده‌های ورودی و مبانی مدل‌سازی

### 3-1- ترکیب سیال

سیال انتقالی گاز فروش با ترکیب زیر است.

جدول 1 — ترکیب گاز (درصد مولی)

| جزء | %Mol |
| --- | --- |
| Carbon Dioxide | 0 |
| Nitrogen | 0.16 |
| Methane | 99.18 |
| Ethane | 0.60 |
| Propane | 0.03 |
| Hydrogen Sulfide | 0 |
| Water | 0.02 |

مدل ترمودینامیکی:  SRK Peneloux

### 3-2- داده‌های خط لوله و هیدرولیک

- زبری داخلی (خط گاز): 0.0229 mm

- دبی مبنا: 2.03 MMSCM/h

- دبی جرمی مبنا: 1,383,972.56 kg/h

هندسه خط لوله:

- OD = 1.2192 m

- ID = 1.1938 m

- سطح مقطع جریان: 1.1193 m2

جدول 2 — داده‌های کلیدی هندسی/هیدرولیکی مورد استفاده در محاسبات

| آیتم | مقدار |
| --- | --- |
| OD (m) | 1.2192 |
| ID (m) | 1.1938 |
| سطح مقطع جریان، A (m²) | 1.1193 |
| زبری (mm) | 0.0229 |
| دبی جرمی مبنا (kg/h) | 1,383,972.56 |

### 3-3- داده‌های دفن / خاک / حرارتی

خط لوله با عمق دفن1 m  مدل‌سازی شده است. انتقال حرارت به زمین با استفاده از دماهای نماینده در عمق دفن و مقادیر حدّی هدایت حرارتی خاک (خشک/خیس) برای پوشش شرایط فصلی مدل شده است.

- عمق دفن: 1 m

- دمای زمین در عمق دفن: زمستان 17 °C، تابستان 30 °C

- هدایت حرارتی خاک (حدّی): خشک 0.28 W/m·K، خیس 1.7 W/m·K

جدول 3 — پارامترهای زمین و خاک

| پارامتر | مقدار |
| --- | --- |
| دمای زمین (زمستان) | 17 °C |
| دمای زمین (تابستان) | 30 °C |
| هدایت حرارتی خاک (خشک) | 0.28 W/m·K |
| هدایت حرارتی خاک (خیس) | 1.7 W/m·K |
| عمق دفن | 1.0 m |

### 3-4-  پروفیل ارتفاعی

خط لوله دارای کاهش تراز خالص از ورودی به خروجی است:

- ارتفاع ابتدای خط: 408.98 m

- ارتفاع انتهای خط: 287.87 m

- تغییر تراز خالص: −121.11 m

این شیب کلی رو به پایین، سهم هیدروستاتیکی مساعدی ایجاد می‌کند که می‌تواند به کاهش گرادیان فشار موردنیاز در دبی مشخص کمک کند.

شکل 2 — پروفیل ارتفاعی خط L010 (متر بر حسب کیلومتر)

## 4- شبیه‌سازی‌های OLGA (حالت پایا)

### 4-1-شرایط مرزی

- ورودی: دبی و دمای ورودی ثابت؛ فشار ورودی توسط OLGA محاسبه می‌شود.

- خروجی: فشار ثابت در Tie-in برابر 71.3 barg.

### 4-2- ماتریس سناریوهای حالت پایدار

شش سناریو برای پوشش شرایط معتبر عملیاتی تعریف شدند. در یک خط لوله مدفون گاز، رفتار هیدرولیکی و حرارتی حالت پایدار عمدتاً تابع برهم‌کنش دبی، خواص گاز، دمای ورودی، تبادل حرارت با زمین (دمای زمین و هدایت حرارتی خاک) و شرط مرزی فشار تحویل است.

جدول 4 — ماتریس سناریوهای حالت پایدار

| شناسه سناریو | دمای زمین (°C) | هدایت حرارتی خاک (W/m·K) | دمای ورودی (°C) | دبی (MMSCM/h) | دبی جرمی (kg/h) | فشار خروجی (barg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 17 | 1.7 | 17 | 2.03 | 1,383,972.56 | 71.3 |
| SS-W-WARM | 17 | 1.7 | 47 | 2.03 | 1,383,972.56 | 71.3 |
| SS-S-COLD | 30 | 0.28 | 17 | 2.03 | 1,383,972.56 | 71.3 |
| SS-S-WARM | 30 | 0.28 | 47 | 2.03 | 1,383,972.56 | 71.3 |
| SS-S-WARM-WET | 30 | 1.7 | 47 | 2.03 | 1,383,972.56 | 71.3 |
| SS-W-COLD-DRY | 17 | 0.28 | 17 | 2.03 | 1,383,972.56 | 71.3 |

### 4-3- توضیحات سناریوها

SS-W-COLD
این سناریو نماینده مرز سرد فصلی است و با ترکیب دمای زمین زمستانی (17°C)، دمای ورودی سرد (17°C) و خاک خیس (هدایت حرارتی بالا) تعریف می‌شود. هدف، محدودسازی کمترین دماهای جریان در شرایط محافظه‌کارانه انتقال حرارت زمستانی و اطمینان از کفایت فشار ورودی موردنیاز و شاخص‌های بهره‌برداری است؛ همچنین با توجه به HOL≈0، تک‌فازی بودن گاز تأیید می‌شود.

SS-W-WARM
این سناریو شرایط زمستان (دمای زمین 17°C) را با دمای ورودی گرم (47°C) و خاک خیس (k بالا) بررسی می‌کند. این حالت برای شرایطی مناسب است که گاز گرم وارد محیط سردتر شده و در مسیر به سمت دمای زمین سردتر می‌شود. هدف اصلی، بررسی اثر دمای ورودی بالاتر بر چگالی/سرعت (USG) و فشار ورودی موردنیاز، در کنار تأیید عدم تشکیل مایع (HOL≈0) است.

SS-S-COLD
این سناریو دمای زمین تابستانی (30°C) را با دمای ورودی سرد (17°C) و خاک خشک (هدایت حرارتی پایین) ترکیب می‌کند تا حساسیت پاسخ حرارتی خط در شرایطی که زمین گرم‌تر است اما انتقال حرارت محدود است ارزیابی شود. هدف، اطمینان از پایداری هیدرولیک و رفتار دمایی در شرایط انتقال حرارت ضعیف و تأیید تک‌فازی بودن گاز (HOL≈0) در طول مسیر است.

SS-S-WARM
این سناریو نماینده مرز گرم عملیاتی است و با دمای زمین تابستانی (30°C)، دمای ورودی گرم (47°C) و خاک خشک (k پایین) تعریف می‌شود. به‌دلیل اتلاف حرارتی محدود، گاز در طول مسیر گرم‌تر باقی می‌ماند و این موضوع می‌تواند با کاهش چگالی موجب افزایش USG شود. هدف این سناریو، محدودسازی رفتار سرعت در شرایط گرم و تأیید کفایت فشار ورودی و شاخص‌های بهره‌برداری همراه با HOL≈0 است.

SS-S-WARM-WET
در این سناریو شرایط تابستان و ورودی گرم ثابت است، اما خاک خیس با هدایت حرارتی بالا فرض می‌شود تا حد مقابل انتقال حرارت برای فصل گرم پوشش داده شود. افزایش هدایت حرارتی باعث می‌شود دمای گاز بیشتر تحت تأثیر دمای زمین قرار گیرد و پروفیل دما/چگالی/سرعت تغییر کند. هدف، سنجش حساسیت عملکرد نسبت به k در شرایط گرم و تأیید عملکرد هیدرولیکی قابل قبول و HOL≈0 است.

SS-W-COLD-DRY
این سناریو زمستان (17°C) و ورودی سرد (17°C) را با خاک خشک (هدایت حرارتی پایین) ترکیب می‌کند و همتای حساسیت انتقال حرارت برای سناریوی زمستانی خیس محسوب می‌شود. هدف، بررسی این است که حتی در شرایط انتقال حرارت ضعیف، نیاز فشار ورودی، پروفیل دما و شاخص‌های بهره‌برداری در محدوده قابل قبول باقی مانده و تک‌فازی بودن گاز با HOL≈0 تأیید شود.

## 5- نتایج

### 5-1- پروفیل‌ها

شکل 3 — پروفیل فشار

شکل 4 — پروفیل دما 

شکل 5 — پروفیل سرعت سطحی گاز (USG)

### 5-2-خلاصه حالت پایدار

جدول 5 — خلاصه نتایج حالت پایدار

| سناریو | Pin موردنیاز (bara) | ΔP (bar) | Tmin (°C) | Tout (°C) | USGmax (m/s) | HOLmax (–) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 73.2 | 1.027 | 16.2 | 16.8 | 6.2 | 0 |
| SS-W-WARM | 73.4 | 1.030 | 44.3 | 44.3 | 7.2 | 0 |
| SS-S-COLD | 73.2 | 1.027 | 16.3 | 16.9 | 6.2 | 0 |
| SS-S-WARM | 73.4 | 1.030 | 46.2 | 46.5 | 7.2 | 0 |
| SS-S-WARM-WET | 73.4 | 1.030 | 45.3 | 45.4 | 7.1 | 0 |
| SS-W-COLD-DRY | 73.2 | 1.027 | 16.2 | 16.8 | 6.2 | 0 |

یافته‌های کلیدی

- جریان تک‌فازی گاز در تمام سناریوها تأیید شده است (HOL = 0).

- فشار ورودی موردنیاز در بازه محدود 73.25 تا 73.47 bara قرار دارد (با شرط مرزی فشار خروجی ثابت).

- افت فشار کل کوچک است (حدود 1.027 تا 1.030 bar) که با توجه به قطر بسیار بزرگ خط لوله قابل انتظار است.

- سناریوهای ورودی گرم، به دلیل کاهش چگالی گاز، USG بالاتری ایجاد می‌کنند.

### 6- بررسی تغییرات دبی

### 6-1- شرایط مطالعه

- دمای زمین: 30 °C

- ضریب هدایت حرارتی خاک: 0.28 W/m·K

- دمای ورودی:  47 °C

- فشار خروجی: 71.3 barg

- دبی متغیر: 100%، 110%، 120% دبی مبنا

### 6-2- نتایج

شکل 6 — تغییرات USG ماکزیمم بر حسب دبی

جمع‌بندی روندها: با افزایش دبی، USGmax  افزایش یافته و فشار ورودی موردنیاز و افت فشار نیز اندکی بیشتر می‌شود؛ درحالی‌که پروفیل دما تحت شرایط مرزی حرارتی، تغییرات محدودی نشان می‌دهد.

## 7- بررسی سرعت فرسایشی (EVR)

### 7-1- روش

بررسی سرعت فرسایشی به‌عنوان یک کنترل غربالگری (Screening-level) انجام می‌شود تا اطمینان حاصل گردد سرعت‌های پیش‌بینی‌شده در بازه‌هایی نیستند که معمولاً برای خطوط فولادی سرویس گاز به‌عنوان بازه‌های بالقوه فرسایشی شناخته می‌شوند. این روش نرخ فرسایش را محاسبه نمی‌کند و صرفاً یک کنترل مرتبه-بزرگی مبتنی بر فرم مجاز سرعت از نوع API RP 14E–type ارائه می‌دهد.

سرعت مجاز:

Vallow=Cρ

که در آن:

- Vallow : سرعت مجاز (m/s)

- C  : ثابت بررسی (در این مطالعه  100 در نظر گرفته شده است

- ρ  : چگالی گاز (kg/m³)

برای سازگاری کامل با نتایج OLGA، چگالی به‌صورت تخمینی و مبتنی بر دبی جرمی و سرعت سطحی بیشینه محاسبه می‌شود:

ρ=mA× USGmax

سپس نسبت سرعت فرسایشی تعریف می‌شود:

EVR=VactualVallow

که در آن:

- Vactual=USG,max

- EVR<1.0 :  کمتر از حد بررسی (قابل قبول در سطح بررسی)

- EVR≥1.0  : برابر/بالاتر از حد بررسی (نیازمند ارزیابی تکمیلی)

با توجه به اینکه OLGA برای همه حالات HOL = 0 پیش‌بینی کرده است، این بررسی به‌عنوان تأیید تکمیلی برای عدم تهاجمی بودن سرعت‌ها در محدوده مطالعه تلقی می‌شود.

### 7-2- نتایج EVR

مبنای محاسبه:

- A≈1.1193 m2

- m˙=1,383,972.56 kg/h

- \text{kg/s}m˙=1,383,972.56 kg/h=384.44 kg/s (برای سناریوهای پایه)

- C=100C=100C=100

جدول 6 — نتایج بررسی سرعت فرسایشی (EVR)

| سناریو | USGmax (m/s) | ρest (kg/m³) | Vallow (m/s) | EVR (–) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 6.1997 | 55.40 | 13.44 | 0.461 |
| SS-W-WARM | 7.1374 | 48.12 | 14.42 | 0.495 |
| SS-S-COLD | 6.2050 | 55.35 | 13.44 | 0.462 |
| SS-S-WARM | 7.1870 | 47.79 | 14.47 | 0.497 |
| SS-S-WARM-WET | 7.1515 | 48.03 | 14.43 | 0.496 |
| SS-W-COLD-DRY | 6.1988 | 55.41 | 13.43 | 0.461 |

بیان نتیجه: مقادیر EVR در تمامی سناریوهای حالت پایدار به‌طور قابل توجهی کمتر از 1.0 هستند؛ بنابراین در محدوده شرایط بررسی‌شده، سرعت فرسایشی از منظر غربالگری، محدودکننده نیست.

## 8- جمع‌بندی قابلیت بهره‌برداری / مناسب بودن سایز خط

با توجه به نتایج حالت پایدار OLGA، سایز انتخاب‌شده برای خط لوله 48 اینچ برای محدوده عملیاتی مطالعه‌شده مناسب است. خط قادر است دبی طراحی را با سرعت‌های متوسط، افت فشار کم و رفتار تک‌فازی گاز (HOL = 0) منتقل نماید.

## 9- اظهار نظر در خصوص پیگرانی

نتایج OLGA در حالت پایدار نشان می‌دهد هولدآپ مایع در طول خط لوله وجود ندارد (HOL = 0). بنابراین در شرایط عملیاتی بررسی‌شده، پیگینگ برای تخلیه مایع موردنیاز نیست.

## 10-نتیجه‌گیری‌ها

- شبیه‌سازی‌های حالت پایدار OLGA، جریان تک‌فازی گاز را در کل محدوده مطالعه‌شده تأیید می‌کند (HOL = 0).

- فشار ورودی موردنیاز در بازه محدود حدود 73.25 تا 73.47 bara قرار دارد (با فشار خروجی ثابت 71.3 barg).

- افت فشار کل در سناریوهای پایه کوچک بوده (حدود 1.027 تا 1.030 bar) و با افزایش دبی اندکی افزایش می‌یابد.

- در شرایط ورودی گرم، به دلیل کاهش چگالی، USG افزایش یافته و بیشینه آن در سناریوهای پایه حدود 7.19 m/s و در 120% دبی حدود 8.62 m/s است.

- بررسی سرعت فرسایشی بر مبنای فرم API RP 14E–type نشان می‌دهد EVR به‌طور معنی‌دار کمتر از 1.0 است؛ بنابراین از منظر غربالگری، نگرانی سرعت فرسایشی وجود ندارد.