## مطالعه تضمین جریان (حالت پایدار) — خط لوله گاز L003 (OLGA)

### هدف سند

این گزارش نتایج مطالعه تضمین جریان در حالت پایدار (Steady-State) با نرم‌افزار OLGA را برای خط لوله دفنی L003 ارائه می‌کند که گاز شیرین را از ایستگاه NGL900 به BBII منتقل می‌نماید. در این مطالعه، عملکرد هیدرولیکی و حرارتی خط لوله، شاخص‌های قابلیت بهره‌برداری، بررسی اثر تغییر دبی پیرامون دبی پایه، و بررسی سرعت فرسایشی (EVR) تحت سناریوهای عملیاتی معتبر ارزیابی می‌شوند.

## 1- دامنه مطالعه

دامنه این مطالعه شامل موارد زیر است:

- اجرای شبیه‌سازی‌های حالت پایدار OLGA برای شش سناریوی عملیاتی شامل شرایط زمستان/تابستان و حالت‌های حدی انتقال حرارت خاک (مرطوب/خشک) با دبی پایه ثابت

- ارزیابی عملکرد هیدرولیکی:

  - فشار ورودی موردنیاز

  - افت فشار کل

  - پروفایل فشار در طول خط لوله

- ارزیابی عملکرد حرارتی:

  - حداقل دمای جاری‌شونده

  - دمای خروجی

  - پروفایل دما در طول خط لوله

- شاخص‌های قابلیت بهره‌برداری:

  - سرعت سطحی گاز (USG)

  - هولدآپ مایع (HOL)

- بررسی اثر تغییر دبی (۱۰۰٪، ۱۱۰٪ و ۱۲۰٪ دبی پایه)

- بررسی سرعت فرسایشی (EVR)

## 2- معرفی سامانه

- خط لوله:L003

- سرویس:گاز شیرین

- مسیر:ایستگاه NGL900 → BBII

- PFD مرجع:PLN-E000-PR-PF-001

- طول مدل‌شده:76,552 km

- سایز نامی:24 in

- ضخامت جداره:12.7 mm

- گرید فولاد:API 5L X65

- فشار طراحی خط لوله:130 barg

- دمای طراحی:65 °C

- دبی نرمال/طراحی:0.35 MMSCM/h (≈ 300 MMSCFD)

- محدوده فشار خروج از NGL900:99.7 – 100.8 barg

- فشار رسیدن به BBII (شرط مرزی خروجی): 93.0 barg

- محدوده دمای عملیاتی (مبنای مطالعه): 19 – 60 °C

شکل 1 — مسیر خط لوله / شماتیک

## 3- داده‌های ورودی و مبانی مدل‌سازی

### 3-1- ترکیب سیال

سیال منتقل‌شونده گاز شیرین با ترکیب زیر است:

جدول 1 — ترکیب گاز (mol%)

| جزء | mol% |
| --- | --- |
| Nitrogen | 0 |
| Carbon dioxide | 0 |
| Hydrogen sulfide | 0.0003483 |
| Methane | 84.9846 |
| Ethane | 11.2587 |
| Propane | 3.2147 |
| i-Butane | 0.1838 |
| n-Butane | 0.3079 |
| i-Pentane | 0.024 |
| n-Pentane | 0.020 |
| Water | 0 |

جدول 2 — ترکیب گونه‌های گوگردی (mol%)

| جزء | mol% |
| --- | --- |
| Carbonyl sulfide | 0 |
| Methyl mercaptan | 0.0024578 |
| Ethyl mercaptan | 0.00075163 |
| Dimethyl sulphide | 0.00003192 |
| Isopropyl mercaptan | 0.000040002 |

مدل ترمودینامیکی در OLGA:SRK Peneloux

### 3-2- داده‌های خط لوله و هیدرولیک

- زبری داخلی (خط لوله گاز):0.0229 mm

هندسه خط لوله (برای محاسبات سرعت و EVR):

- OD:0.6096 m

- ID:0.5842 m

- مساحت مقطع جریان:0.2680 m2

### 3-3-داده‌های دفن / خاک / حرارت

خط لوله به‌صورت دفنی مدل شده و انتقال حرارت با زمین اطراف لحاظ می‌گردد. برای پوشش رفتارهای محتمل انتقال حرارت، دمای زمین در عمق دفن و مقادیر حدی رسانندگی حرارتی خاک (خشک/مرطوب) به‌کار گرفته می‌شود.

- عمق دفن:1.0 m

- دمای زمین در عمق دفن:زمستان 17 °C / تابستان 30 °C

- رسانندگی حرارتی خاک (حدی):خشک 0.28 W/m·K / مرطوب 1.7 W/m·K

جدول 3 — پارامترهای زمین و خاک

| پارامتر | مقدار |
| --- | --- |
| دمای زمین (زمستان) | 17 °C |
| دمای زمین (تابستان) | 30 °C |
| رسانندگی حرارتی خاک (خشک) | 0.28 W/m·K |
| رسانندگی حرارتی خاک (مرطوب) | 1.7 W/m·K |
| عمق دفن | 1.0 m |

### 3-4- پروفایل ارتفاعی

ارتفاع ابتدای مسیر 221.12 m و ارتفاع انتهای مسیر 322.49 m است؛ بنابراین تغییر ارتفاع خالص از ورودی به خروجی حدود +101.37 m (افزایش ارتفاع) می‌باشد. این افزایش ارتفاع، علاوه بر افت اصطکاکی، در نیازمندی فشار نقش دارد.

شکل 2 — پروفیل ارتفاعی خط L003 (متر بر حسب کیلومتر)

## 4-شبیه‌سازی‌های OLGA (حالت پایا)

### 4-1-شرایط مرزی

- ورودی:دبی و دمای ورودی ثابت؛ فشار ورودی توسط OLGA محاسبه می‌شود.

- خروجی:فشار خروجی ثابت (شرط مرزی BBII = 93.0 barg)

### 4-2- ماتریس سناریوهای حالت پایدار

شش سناریوی حالت پایدار برای پوشش شرایط معتبر بهره‌برداری تعریف شد. در این سناریوها، دمای زمین (زمستان/تابستان)، رسانندگی حرارتی خاک (خشک/مرطوب)، و دمای ورودی (سرد/گرم) تغییر داده شده و دبی و فشار خروجی ثابت نگه داشته شده‌اند.

جدول 4 — ماتریس سناریوهای حالت پایدار

| شناسه سناریو | دمای زمین (°C) | k خاک (W/m·K) | دمای ورودی (°C) | دبی (MMSCFD) | فشار خروجی (barg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 17 | 1.7 | 19 | 300 | 93.0 |
| SS-W-WARM | 17 | 1.7 | 60 | 300 | 93.0 |
| SS-S-COLD | 30 | 0.28 | 19 | 300 | 93.0 |
| SS-S-WARM | 30 | 0.28 | 60 | 300 | 93.0 |
| SS-S-WARM-WET | 30 | 1.7 | 60 | 300 | 93.0 |
| SS-W-COLD-DRY | 17 | 0.28 | 19 | 300 | 93.0 |

### 4-3- توضیح سناریوها

SS-W-COLD
این سناریو با ترکیب دمای زمین زمستانی (17°C)، دمای ورودی سرد (19°C) و خاک مرطوب با رسانندگی بالا (k=1.7) یک حالت محافظه‌کارانه برای شرایط زمستانی ایجاد می‌کند. هدف، کراندار کردن رفتار حرارتی در سمت سرد، بررسی فشار ورودی موردنیاز و کنترل شاخص‌های بهره‌برداری (به‌ویژه HOL) در شرایط زمستانی با فشار خروجی ثابت در BBII است.

SS-W-WARM
در این سناریو، دمای زمین زمستانی (17°C) با دمای ورودی گرم (60°C) و خاک مرطوب (k=1.7) ترکیب می‌شود تا حالت ورود گاز گرم به محیط سرد با تبادل حرارتی قوی با زمین بررسی گردد. این حالت برای سنجش حساسیت افت فشار و سرعت سطحی گاز هنگام بهره‌برداری با ورودی گرم در فصل زمستان استفاده می‌شود.

SS-S-COLD
این سناریو شرایط تابستانی (دمای زمین 30°C) را با ورودی سرد (19°C) و خاک خشک (k=0.28) در نظر می‌گیرد؛ در این حالت انتقال حرارت با زمین محدودتر است. هدف، ارزیابی پروفایل دما و پاسخ هیدرولیکی در وضعیتی است که محیط گرم‌تر بوده اما کوپلاژ حرارتی با خاک ضعیف است.

SS-S-WARM
این سناریو حالت حدی گرم را با دمای زمین تابستانی (30°C)، ورودی گرم (60°C) و خاک خشک (k=0.28) ایجاد می‌کند. به‌علت انتقال حرارت محدود، گاز می‌تواند در طول مسیر گرم‌تر باقی بماند؛ در نتیجه چگالی کاهش یافته، سرعت سطحی افزایش می‌یابد و افت اصطکاکی می‌تواند بیشتر شود. این سناریو برای کراندار کردن رفتار «گرم / سرعت بالا» انتخاب شده است.

SS-S-WARM-WET
در این سناریو دمای زمین تابستانی (30°C) و ورودی گرم (60°C) حفظ می‌شود اما خاک مرطوب با رسانندگی بالا (k=1.7) انتخاب می‌گردد تا حد مقابل انتقال حرارت در تابستان پوشش داده شود. هدف، بررسی حساسیت عملکرد خط لوله نسبت به رسانندگی حرارتی خاک در شرایط ورودی گرم و مشاهده اثر تبادل حرارتی قوی‌تر بر پروفایل فشار/دما و شاخص‌های بهره‌برداری است.

SS-W-COLD-DRY
این سناریو دمای زمین زمستانی (17°C) و ورودی سرد (19°C) را با خاک خشک (k=0.28) ترکیب می‌کند و نماینده بهره‌برداری زمستانی با انتقال حرارت ضعیف‌تر نسبت به حالت خاک مرطوب است. این سناریو به‌عنوان حالت حساسیت نسبت به رسانندگی خاک در زمستان، برای تأیید پایداری عملکرد هیدرولیکی و فازی در رسانندگی پایین نیز در ماتریس مطالعه گنجانده شده است.

## 5-نتایج

### 5-1- پروفایل‌ها

شکل 3 — پروفیل فشار


شکل 4 — پروفایل دما 

شکل 5 — پروفیل سرعت سطحی گاز (USG)

### 5-2- جمع‌بندی حالت پایدار

جدول 5 — خلاصه نتایج حالت پایدار

| شناسه سناریو | Pin موردنیاز (bara) | ΔP (bar) | Tmin (°C) | Tout (°C) | USG max (m/s) | HOL max (–) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 100.6 | 6.6 | 15.4 | 15.6 | 3.2 | 0 |
| SS-W-WARM | 101.6 | 7.5 | 30.6 | 30.6 | 38 | 0 |
| SS-S-COLD | 100.6 | 6.6 | 17.31 | 17.7 | 3.2 | 0 |
| SS-S-WARM | 101.9 | 7.9 | 52.6 | 52.6 | 4.0 | 0 |
| SS-S-WARM-WET | 101.7 | 7.7 | 38.8 | 38.8 | 3.8 | 0 |
| SS-W-COLD-DRY | 100. 6 | 6.6 | 15.8 | 15.9 | 3.2 | 0 |

یافته‌های کلیدی

- جریان تک‌فازی گاز در تمام سناریوهای پایه تأیید می‌شود (HOL = 0).

- فشار ورودی موردنیاز در بازه 100.6 تا 101.9 bara (با شرط مرزی فشار خروجی 93 barg) قرار دارد.

- بیشترین سرعت و افت فشار مربوط به SS-S-WARM  است که با رفتار «گرم / سرعت بالا» هم‌خوانی دارد.

- حداقل دماها در سناریوهای سرد مشاهده می‌شود و روندهای دمایی با اثر افت فشار و تبادل حرارتی با زمین قابل تبیین است.

### 6- بررسی تغییرات دبی

### 6-1- شرایط بررسی اثر تغییر دبی

- دمای زمین:17 °C

- رسانندگی حرارتی خاک:1.7 W/m·K

- عمق دفن:1.0 m

- دمای ورودی:19 °C

- فشار خروجی:93.0 barg

- دبی ورودی متغیر:100%، 110% و 120% دبی پایه

### 6-2- نتایج بررسی اثر تغییر دبی

جدول 6 — نتایج بررسی اثر تغییر دبی

| درصد دبی | دبی (MMSCFD) | Pin موردنیاز (bara) | ΔP (bar) | Tmin (°C) | Tout (°C) | USG max (m/s) | HOL max (–) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 300 | 100.6 | 6.6 | 15.4 | 15.6 | 3.26 | 0 |
| 110 | 330 | 101.7 | 7.7 | 15.1 | 15.3 | 3.5 | 0 |
| 120 | 360 | 102.9 | 8.9 | 14.8 | 14.9 | 3.8 | 0 |

با افزایش دبی، افت اصطکاکی افزایش یافته و در نتیجه ΔP و همچنین فشار ورودی موردنیاز افزایش پیدا می‌کند. افزایش USG max نیز با افزایش نرخ عبور گاز سازگار است. تغییرات دما در این بررسی، با اثر افت فشار و شرایط تبادل حرارتی با زمین قابل تفسیر است.

شکل 6 — تغییرات USG ماکزیمم بر حسب دبی

### 7- بررسی سرعت فرسایشی (Erosional Velocity Screening)

### 7-1- روش

بررسی سرعت فرسایشی یک کنترل محافظه‌کارانه است تا اطمینان حاصل شود سرعت‌های پیش‌بینی‌شده به حدودهای متداولِ بررسی سرعت فرسایشی در خطوط فولاد کربنی نزدیک نمی‌شوند. این روش نرخ فرسایش را محاسبه نمی‌کند و صرفاً یک کنترل سطح-بررسی (Screening-level) ارائه می‌دهد.

سرعت مجاز بررسی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

Vallow=Cρ

که در آن:

- Vallow : سرعت مجاز (m/s)

- C  : ثابت بررسی (در این مطالعه 100 در نظر گرفته شده است

- ρ  : چگالی گاز (kg/m³)

برای سازگاری با نتایج OLGA ، چگالی به‌صورت تخمینی از دبی جرمی، مساحت مقطع و بیشینه سرعت سطحی محاسبه می‌شود:

ρ=mA× USGmax

که در آن:

- m˙: دبی جرمی (kg/s)

- A: مساحت مقطع جریان (m²)، در این خط 0.2680 متر مربع در نظر گرفته شده است.

- USGmax : بیشینه سرعت سطحی گاز است که با استفاده از OLGA به دست آمده است.

نسبت سرعت فرسایشی تعریف می‌شود:

EVR=VactualVallow

که در آن:

- Vactual=USG,max

تفسیر:

- EVR<1.0 :  کمتر از حد بررسی (قابل قبول در سطح بررسی)

- EVR≥1.0  : برابر/بالاتر از حد بررسی (نیازمند ارزیابی تکمیلی)

7-2-  نتایج  EVR

جدول 7 — نتایج EVR

| شناسه سناریو | USG max (m/s) | ρ est (kg/m³) | Vallow (m/s) | EVR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 3.186 | 90.29 | 10.52 | 0.303 |
| SS-W-WARM | 3.832 | 75.07 | 11.54 | 0.332 |
| SS-S-COLD | 3.232 | 88.81 | 10.61 | 0.305 |
| SS-S-WARM | 4.014 | 71.66 | 11.81 | 0.340 |
| SS-S-WARM-WET | 3.827 | 75.17 | 11.53 | 0.332 |
| SS-W-COLD-DRY | 3.194 | 90.06 | 10.54 | 0.303 |

مقادیر EVR در تمام سناریوها به‌طور معنی‌دار کمتر از 1.0 هستند؛ بنابراین سرعت‌های پیش‌بینی‌شده در بازه مطالعه‌شده از منظر بررسی سرعت فرسایشی محدودکننده نیستند.

8- اظهار نظر در خصوص سایز خط و بهره‌برداری

بر اساس نتایج حالت پایدار OLGA، سایز انتخاب‌شده 24 اینچ برای بازه عملیاتی مطالعه‌شده مناسب است. خط لوله قادر است دبی پایه را با افت فشار و سرعت‌های قابل قبول منتقل کند و در تمام سناریوها بهره‌برداری تک‌فازی گاز حفظ می‌شود.

## 9- اظهار نظر در خصوص پیگرانی

نتایج حالت پایدار OLGA نشان می‌دهد هولدآپ مایع (HOL) در طول خط لوله صفر است. بنابراین در شرایط عملیاتی بررسی‌شده، پیگ‌رانی برای تخلیه مایع موردنیاز نیست.

## 10- نتیجه‌گیری

- شبیه‌سازی‌های حالت پایدار OLGA نشان می‌دهد جریان در تمام سناریوهای بررسی‌شده تک‌فازی گاز است (HOL=0).

- فشار ورودی موردنیاز در حدود 100.6 تا 101.9 bara (با شرط مرزی فشار خروجی BBII برابر 93 barg) قرار دارد.

- افت فشار و سرعت سطحی در سناریوهای گرم‌تر و نیز با افزایش دبی در بررسی اثر تغییر دبی افزایش می‌یابد که با رفتار اصطکاکی جریان سازگار است.

- حداقل دماها در سناریوهای سرد مشاهده می‌شود و روندهای دمایی با اثر افت فشار و تبادل حرارتی با زمین قابل تبیین است.

- بررسی سرعت فرسایشی نشان می‌دهد EVR ≪ 1.0 بوده و از این منظر محدودیتی در بازه مطالعه‌شده مشاهده نمی‌شود.