# گزارش اطمینان از جریان (حالت پایا) — خط لوله پروپان مایع L007 (OLGA)

## هدف گزارش

این گزارش نتایج مطالعه تضمین جریان حالت پایدار OLGA برای خط لوله دفن‌شده پروپان مایع L007 را که پروپان مایع را از BBII به ماهشهر منتقل می‌کند، ارائه می‌دهد. این مطالعه ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و حرارتی، شاخص‌های عملکردی، پیمایش جریان (Flow Sweep)، بررسی سرعت فرسایشی (EVR) و حاشیه فشار نقطه حباب تحت سناریوهای عملیاتی معتبر را در بر می‌گیرد.

## 1- دامنه مطالعه

دامنه این مطالعه شامل موارد زیر است:

- شبیه‌سازی‌های حالت پایدار OLGA برای شش سناریو عملیاتی که شرایط گرمایی زمستان/تابستان را پوشش می‌دهند.

- ارزیابی عملکرد هیدرولیکی:

  - فشار ورودی مورد نیاز

  - افت فشار کل

  - پروفایل فشار در طول خط لوله

- ارزیابی عملکرد حرارتی:

  - حداقل دمای در حال جریان

  - دمای خروجی

  - پروفایل دما

- شاخص‌های عملکردی:

  - سرعت ظاهری مایع (USL)

  - بررسی تغییرات دبی (100% تا 120% از جریان پایه)

  - بررسی سرعت فرسایشی (EVR)

## 2- شرح سیستم

- خط لوله: L007

- خدمت: پروپان مایع

- مسیر: BBII به ماهشهر

- PFD مرجع: PLN-E000-PR-PF-003

- طول مدل‌شده: 104.103 km

- اندازه لوله اسمی: 10"

- ضخامت دیواره: 5.6 mm

- گرید فولاد لوله: API 5L X65

- فشار طراحی: 74.90 barg

- دمای طراحی: 60.00 °C

- جریان نرمال: 127,515 kg/h

- جریان طراحی: 140,267 kg/h

- سناریوهای Turndown: در نظر گرفته نشده است

- فشار خروجی/موجود در BBII: 27.20 – 34.80 barg

- فشار محدودیت خروجی در ماهشهر: 18.70 barg

- محدوده دمای عملیاتی خط لوله: 17.60 °C – 50.00 °C

شکل 1 - مسیر / طرح شماتیک

## 3- داده‌های ورودی و مبنای مدل‌سازی

### 3-1-ترکیب مایع

مایع منتقل‌شده پروپان مایع است، با ترکیب زیر:

جدول 1 — ترکیب پروپان مایع (%مول)

| مؤلفه | % مول |
| --- | --- |
| CO₂ | 0.02 |
| Ethane | 0.34 |
| Propane | 98.59 |
| i-Butane | 0.88 |
| n-Butane | 0.17 |
| i-Pentane | 0.00 |
| H₂S | 0.00 |
| H₂O | 0.00 |

### 3-2- داده‌های هیدرولیکی و لوله‌ای

- زبری داخلی (لوله مایع): 0.0457 mm

- جریان پایه: 127,515 kg/h

- هندسه لوله (NPS 10" با ضخامت 5.6 mm):

  - OD = 0.27 m

  - ID = 0.26 m

  - مساحت جریان A = 0.05 m²

- پروفایل ارتفاعی: افت ارتفاع خالص حدود 300 m- از BBII به ماهشهر.

### 3-3- داده‌های خاک / حرارت / دمای لوله

- عمق دفن: 1.00 m

- دمای خاک در عمق دفن:

  - زمستان: 17.00 °C

  - تابستان: 30.00 °C

- هدایت حرارتی خاک:

  - ضریب هدایت حرارتی پایین (خاک خشک):  0.28 W/m·K

  - ضریب هدایت حرارتی بالا (خاک مرطوب):  1.70 W/m·K

### 3-4- پروفایل ارتفاعی

خط لوله دارای کاهش ارتفاع خالص حدود 300  متر از BBII به ماهشهر است.

شکل 2 — پروفیل ارتفاعی خط L007 متر بر حسب کیلومتر

## 4- شبیه‌سازی‌های OLGA

### 4-1- شرایط مرزی

- ورودی:  جریان ثابت و دمای ورودی؛ فشار ورودی توسط OLGA محاسبه می‌شود.

- خروجی:  محدودیت فشار ثابت در ماهشهر (18.70 barg).

### 4-2- ماتریس سناریوهای حالت پایدار

جدول 2 — ماتریس سناریوهای حالت پایدار

| شناسه سناریو | دمای خاک (°C) | هدایت حرارتی خاک (W/m·K) | دمای ورودی (°C) | جریان (kg/h) | فشار خروجی (barg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 17.00 | 1.70 | 17.60 | 127,515 | 18.70 |
| SS-W-WARM | 17.00 | 1.70 | 50.00 | 127,515 | 18.70 |
| SS-S-COLD | 30.00 | 0.28 | 17.60 | 127,515 | 18.70 |
| SS-S-WARM | 30.00 | 0.28 | 50.00 | 127,515 | 18.70 |
| SS-S-WARM-WET | 30.00 | 1.70 | 50.00 | 127,515 | 18.70 |
| SS-W-COLD-DRY | 17.00 | 0.28 | 17.60 | 127,515 | 18.70 |

### 4-3- توضیحات سناریوها

SS-W-COLD: 
این سناریو ترکیب دمای خاک زمستانی (17°C) با دمای ورودی سرد (17.6°C) و خاک مرطوب (هدایت حرارتی بالا) را شبیه‌سازی می‌کند که باعث تبادل حرارتی قوی بین لوله و خاک می‌شود. هدف، بررسی کمترین دماهای جریان و اطمینان از پایداری تک‌فازی مایع و عملکرد هیدرولیکی تحت شرایط سرد است.

SS-W-WARM: 
این سناریو ترکیب دمای خاک زمستانی (17°C) با دمای ورودی گرم (50°C) تحت شرایط خاک مرطوب را بررسی می‌کند. هدف، بررسی حساسیت فشار ورودی مورد نیاز و حفظ جریان تک‌فازی مایع (GVF=0) و نیز کنترل حاشیه نقطه حباب در طول مسیر است.

SS-S-COLD:
این سناریو شرایط محیط تابستانی (دمای خاک 30°C) با مایع ورودی سرد (17.6°C) و خاک خشک (هدایت حرارتی کم) را شبیه‌سازی می‌کند. هدف، ارزیابی رفتار حرارتی و هیدرولیکی در شرایطی است که انتقال حرارت با خاک محدود بوده و تغییرات دمایی مایع در طول خط می‌تواند متفاوت باشد.

SS-S-WARM:
این سناریو ترکیب دمای خاک تابستانی (30°C) با دمای ورودی گرم (50°C) و خاک خشک (هدایت حرارتی کم) را شبیه‌سازی می‌کند. این سناریو معمولاً به‌عنوان سناریوی مهم برای بررسی حاشیه نقطه حباب در شرایط گرم در نظر گرفته می‌شود، زیرا مایع گرم است و دفع حرارت محدود بوده و دمای سیال می‌تواند برای فواصل طولانی بالا باقی بماند.

SS-S-WARM-WET:
این سناریو دمای خاک تابستانی (30°C) و مایع ورودی گرم (50°C) را حفظ کرده اما خاک مرطوب (هدایت حرارتی بالا) را فرض می‌کند. هدف، بررسی اثر انتقال حرارت قوی‌تر به خاک بر پروفایل دما، نیاز هیدرولیکی و حاشیه نقطه حباب است.

SS-W-COLD-DRY:
این سناریو ترکیب دمای خاک زمستانی (17°C) با مایع ورودی سرد (17.6°C) تحت خاک خشک (هدایت حرارتی کم) است. هدف، بررسی شرایط سرد همراه با انتقال حرارت محدود و اطمینان از پایداری عملیات تک‌فازی مایع است.

## 5- محاسبه حاشیه فشار نقطه حباب (Bubble Margin Min)

حاشیه فشار نقطه حباب (Bubble Margin Min) با مقایسه فشار محلی خط لوله  Plocalو فشار نقطه حباب Pbubble که در هر نقطه از طول خط لوله محاسبه می‌شود، محاسبه می‌شود. فشار نقطه حباب در هر دما با استفاده از معادله زیر که از شبیه‌سازی‌های HYSYS استخراج شده است، محاسبه می‌شود:

PbubbleT=0.0029T2-0.1033T+4.9829

که در آن:

- Pbubble(T) فشار نقطه حباب بر حسب بار است.

- T دما بر حسب درجه سانتی‌گراد است.

حاشیه فشار برابر است با اختلاف بین فشار محلی Plocalو فشار نقطه حباب

حاشیه فشار=PLocal-PBubble(T)

محاسبه این پارا متر اطمینان حاصل می‌کند که مایع در حالت تک‌فازی باقی می‌ماند و در شرایط عملیاتی به فاز گاز تبدیل نمی‌شود.

## 6-نتایج

### 6-1- پروفایل‌ها

شکل 3 — پروفیل فشار

شکل 4 — پروفیل دما

شکل 5 — پروفیل سرعت ظاهری مایع (USL)

### 6-2- خلاصه نتایج حالت پایدار

GVF max در تمامی سناریوها صفر گزارش شده است (GVF = 0).

جدول 3 — خلاصه نتایج حالت پایدار

| Case ID | Pin required (bara) | ΔP (bar) | Tmin (°C) | Tout (°C) | USL max (m/s) | GVF max (–) | Bubble margin min (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 31.03 | 12.33 | 17.01 | 17.41 | 1.36 | 0 | 9.43 |
| SS-W-WARM | 34.05 | 15.35 | 24.96 | 24.96 | 1.55 | 0 | 15.59 |
| SS-S-COLD | 31.25 | 12.55 | 17.46 | 21.17 | 1.38 | 0 | 9.79 |
| SS-S-WARM | 36.31 | 17.61 | 45.86 | 45.86 | 1.56 | 0 | 30.04 |
| SS-S-WARM-WET | 35.01 | 16.31 | 34.92 | 34.92 | 1.55 | 0 | 22.79 |
| SS-W-COLD-DRY | 31.08 | 12.38 | 17.14 | 18.28 | 1.36 | 0 | 9.54 |

## 7- بررسی تغییرات دبی (Flow Sweep)

### 7-1- شرایط بررسی

دمای خاک: 30.00 °C
هدایت حرارتی خاک: 0.28 W/m·K
دمای ورودی: 50.00 °C
فشار خروجی: 18.70 barg

### 7-2- نتایج بررسی

جدول 4 — نتایج بررسی تغییرات دبی

| Sweep ID | Flow (kg/h) | Pin required (bara) | ΔP (bar) | Tmin (°C) | Tout (°C) | USL max (m/s) | GVF max (–) | Bubble margin min (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS-100 | 127,515.00 | 36.31 | 17.61 | 45.86 | 45.86 | 1.56 | 0 | 30.04 |
| FS-110 | 140,266.50 | 42.10 | 23.40 | 45.89 | 45.89 | 1.71 | 0 | 30.06 |
| FS-120 | 153,018.00 | 47.85 | 29.15 | 45.89 | 45.89 | 1.86 | 0 | 30.05 |

## 8- بررسی سرعت فرسایشی (EVR)

### 8-1- روش

بررسی سرعت فرسایشی با استفاده از معادله زیر انجام شد:
Vallow=Cρ
که در آن:

- Vallow​ : سرعت فرسایشی قابل قبول (متر بر ثانیه)

- C=100  یک ثابت محافظه‌کار در صنعت

- ρ : چگالی مایع، محاسبه شده به صورت

ρ=mA×USL

که در آن:

- m˙ : میزان جریان جرمی (کیلوگرم بر ثانیه)

- A: مساحت مقطع لوله (متر مربع)

- USL : سرعت ظاهری مایع (متر بر ثانیه)

در نهایت، نسبت سرعت فرسایشی (EVR) به صورت زیر تعریف می‌شود:

EVR=VactualVallow

که در آن:

- EVR: نسبت سرعت فرسایشی (–)

- Vactual: سرعت واقعی استفاده شده برای بررسی (متر بر ثانیه)،

- Vallowسرعت فرسایشی قابل قبول (متر بر ثانیه)

تفسیر:

- EVR<1 : سرعت‌ها زیر حد بررسی هستند (پذیرفته شده توسط بررسی)

- EVR≥1: سرعت‌ها حد بررسی را برآورده کرده‌اند/بیشتر از آن هستند (نیاز به ارزیابی بیشتر دارند)

با توجه به اینکه OLGA پیش‌بینی می‌کند GVF = 0  در همه سناریوها (عملیات مایع تک‌فازی)، این بررسی EVR به عنوان یک تأییدیه تکمیلی برای این است که سرعت‌ها در مرزهای قابل قبول باقی بمانند.

### 8-2- نتایج EVR

جدول 5 — نتایج بررسی EVR

| Case ID | USL max (m/s) | ρ est (kg/m³) | V_allow (m/s) | EVR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 1.36 | 485.19 | 4.54 | 0.30 |
| SS-W-WARM | 1.55 | 423.61 | 4.86 | 0.32 |
| SS-S-COLD | 1.38 | 477.94 | 4.57 | 0.30 |
| SS-S-WARM | 1.56 | 421.47 | 4.87 | 0.32 |
| SS-S-WARM-WET | 1.55 | 424.39 | 4.85 | 0.32 |
| SS-W-COLD-DRY | 1.36 | 483.55 | 4.55 | 0.30 |

## 9- اظهار نظر در خصوص پیگرانی

نتایج شبیه‌سازی حالت پایدار در OLGA نشان می‌دهد که کسر حجمی گاز (GVF) در تمام سناریوهای بررسی‌شده صفر است (GVF = 0) و بنابراین جریان در طول خط لوله به‌صورت تک‌فازی مایع باقی می‌ماند. همچنین Bubble Margin Min در تمامی حالات مثبت است که مؤید عدم تشکیل فاز گاز در شرایط عملیاتی می‌باشد. در نتیجه، در محدوده شرایط مطالعه‌شده، پیگینگ به‌عنوان اقدام عملیاتی برای تخلیه/حذف مایع تجمع‌یافته مورد نیاز نیست و الزامات پیگینگ (در صورت وجود) بیشتر تابع ملاحظات بهره‌برداری/یکپارچگی (نظافت، بازرسی و…) خواهد بود.

## 10- نتایج

- خط لوله L007 از نظر هیدرولیکی و حرارتی برای محدوده عملیاتی مطالعه‌شده مناسب است.

- عملیات مایع تک‌فازی تحت تمام سناریوها تأیید شده است (GVF = 0) و Bubble Margin Min در کل مسیر مثبت می‌باشد.

- افت فشار با طراحی خط لوله همخوانی دارد و سناریوی SS-S-WARM بیشترین فشار ورودی مورد نیاز را ایجاد می‌کند.

- سرعت‌های مایع در حد متوسط باقی می‌مانند و بررسی سرعت فرسایشی (EVR) هیچ نگرانی برای یکپارچگی خط لوله نشان نمی‌دهد (EVR < 1 در تمامی سناریوها).

- با توجه به بازه فشار موجود در BBII، سناریوهای گرم (به‌ویژه شرایط مشابه SS-S-WARM/FS-100) نیازمند تأیید ظرفیت فشاردهی ایستگاه برای دستیابی به فشار ورودی مورد نیاز هستند.