# گزارش مطالعات تضمین جریان — خط لوله L005 (اتصال ‎NGL1000‎ به ‎BBII‎)

سیال: گاز ترش ‎(‎Sour Gas‎)‎
نرم‌افزار: ‎OLGA‎ — شبیه‌سازی پایا ‎(‎Steady-State‎)‎
هدف: تعیین رفتار هیدرولیکی/حرارتی خط لوله و ارزیابی ریسک‌های چندفازی ‎(‎تشکیل میعانات، ‎holdup‎ و ‎slug‎)‎ در محدوده‌های عملیاتی و محیطی تعریف‌شده، و استخراج آستانه‌های عملیاتی دمای ورودی برای حذف ‎Slug‎ و حذف مایع.

## کنترل سند

- شماره خط لوله: ‎L005‎

- مسیر: ‎NGL1000 Junction به BBII‎

- شرط مرزی فشار مقصد: ‎Pout = 93 barg‎ (ثابت در تمام کیس‌ها)

- مبنای سیال:

  - ‎A: WithoutTE‎ (توربو اکسپندر خارج از سرویس)

  - ‎B: WithTE‎ (توربو اکسپندر در سرویس)

مطالعات پایای ‎OLGA‎ برای خط لوله ‎L005‎ با دو مبنای سیال انجام شد. نتایج نشان می‌دهد:

- در مبنای ‎ WithTE‎  (B): در تمام سناریوهای پایا، ‎Flow Sweep‎ و ‎Temperature Sweep‎، خط تک‌فاز گاز باقی می‌ماند؛ بنابراین ‎HOL‎ صفر است، ‎Slug‎ مشاهده نمی‌شود و ‎QLT_out‎ صفر است. افت فشار در حالت ظرفیت کامل حدود ‎6.46–6.99 bar‎ است.

- در مبنای ‎ WithoutTE‎  (A): در شرایط ورودی سرد ‎(‎Tin = 27°C‎)‎ تشکیل میعانات و ‎Slug‎ رخ می‌دهد. در بدبینانه‌ترین شرایط حرارتی، ‎HOL_max ≈ 0.22‎   و حدود ‎11%‎ طول خط در رژیم ‎Slug‎ قرار می‌گیرد و دبی مایع خروجی در حدود ‎2900–2950 m³/d‎ است. در ‎Turndown = 50%‎ به دلیل افت سرعت گاز، ‎holdup‎ افزایش یافته و افت فشار تا حدود ‎30.5 bar‎ افزایش می‌یابد.

- آستانه‌های عملیاتی برای مبنای ‎WithoutTE‎ تحت شرایط زمستان/خاک مرطوب/ظرفیت کامل:

  - ‎Tin ≈ 55°C‎: حذف ‎Slug‎

  - ‎Tin ≈ 60°C‎: حذف کامل مایع (گاز خشک)

# 1- مقدمه

هدف این مطالعه تعیین رفتار هیدرولیکی/حرارتی خط لوله ‎L005‎ و ارزیابی ریسک‌های چندفازی در شرایط مختلف محیطی و عملیاتی است. خروجی‌های اصلی شامل:

- فشار ورودی مورد نیاز ‎(‎Pin‎)‎ و افت فشار ‎(‎ΔP‎)‎

- دمای کمینه و دمای خروجی ‎(‎Tmin‎ و ‎Tout‎)‎

- شاخص‌های چندفازی: ‎HOL_max‎، وجود ‎Slug‎، درصد طول ‎Slug‎، و دبی مایع خروجی ‎(‎QLT_out‎)‎

- حساسیت نتایج به دمای زمین، هدایت حرارتی خاک، دمای ورودی و کاهش دبی

- استخراج آستانه‌های دمای ورودی برای حذف ‎Slug‎ و حذف مایع

# 2- معرفی سیستم

## 2-1- مشخصات خط لوله

جدول 1 — اطلاعات طراحی و بهره‌برداری خط لوله

| مقدار | آیتم |
| --- | --- |
| ‎L005‎ | شماره خط |
| گاز ترش | سرویس |
| ‎NGL1000 Junction → BBII‎ | مسیر |
| ‎27.914 km‎ | طول |
| ‎42 in‎ | سایز |
| ‎API 5L X65‎ | جنس |
| ‎22.2 mm | ضخامت |
| ‎125 barg‎ | فشار طراحی خط |
| ‎250 barg‎ | فشار طراحی ‎Tie-in‎ |
| ‎65°C‎ | دمای طراحی |
| ‎ ‎1700 MMSCFD‎ | دبی نرمال |
| ‎‎850 MMSCFD‎ | ‎Turndown‎ |
| ‎95.4–99.4 barg‎ | فشار خروجی از ‎NGL1000‎ |
| ‎93.0 barg‎ | فشار مقصد ‎BBII‎ |
| ‎27–60°C‎ | بازه دمای عملیاتی ورودی |

شکل 1 — شماتیک مسیر اتصال خط L005 (از NFL1000 به BBII)

## 2-2- ملاحظات کلی و چندفازی

در خطوط دفنی، تبادل حرارت با زمین می‌تواند سبب سرد شدن سیال و نزدیک شدن به مرز شبنم هیدروکربنی شود. در صورت تشکیل مایع، امکان افزایش ‎holdup‎ و ظهور رژیم ‎Slug‎ وجود دارد.

شکل 2 — پروفایل ارتفاعی مسیر (m vs. km)

# 3- داده‌های ورودی و مبانی مدل‌سازی

3-1- مبنای محیطی/انتقال حرارت

جدول 2 — داده‌های محیطی و انتقال حرارت

| پارامتر | مقدار |
| --- | --- |
| دمای زمین در عمق دفن (زمستان) | ‎17°C‎ |
| دمای زمین در عمق دفن (تابستان) | ‎30°C‎ |
| هدایت حرارتی خاک (خشک) | ‎0.28 W/m·K‎ |
| هدایت حرارتی خاک (مرطوب) | ‎1.7 W/m·K‎ |
| زبری داخلی خط (گاز) | ‎0.0229 mm‎ |

## 3-2- مبنای سیال

این خط لوله با دو مبنای ترکیب سیال در ‎OLGA‎ مدل‌سازی شده است:

- ‎ WithoutTE‎  (A): ترکیب نسبتاً غنی‌تر و حساس‌تر به تشکیل میعانات در سرمایش قوی/ورودی سرد

- ‎ WithTE‎  (B): ترکیب ‎leaner‎ با پتانسیل کمتر برای تشکیل میعانات در محدوده شرایط مطالعه‌شده

جدول 3 —1 خلاصه مبنای ترکیب (NGL1000) برای دو حالت

| No. | Component | Without Turbu Expander running | With Turbu Expander running |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mole% | Mole% |
| 1 | Carbon Dioxide | 2.4539 | 2.395 |
| 2 | Nitrogen | 0.157 | 0 |
| 3 | Methane | 85.5027 | 87.6846 |
| 4 | Ethane | 6.1347 | 5.6249 |
| 5 | Propane | 2.9029 | 2.7156 |
| 6 | i-Butane | 0.433 | 0.4201 |
| 7 | n-Butane | 0.907 | 0.7308 |
| 8 | i-Pentane | 0.323 | 0.1532 |
| 9 | n-Pentane | 0.357 | 0.1369 |
| 10 | n-Hexane | 0.348 | 0.0525 |
| 11 | Heavy Cut - 1 | 0 | 0 |
| 12 | Heavy Cut - 2 | 0 | 0 |
| 13 | Heavy Cut - 3 | 0.40198 | 0 |
| 14 | Heavy Cut - 4 | 0 | 0 |
| 15 | Heavy Cut - 5 | 0 | 0.0099 |
| 16 | Hydrogen Sulfide | 0.062 | 0.0723 |
| 17 | Water | 0.017 | 0.0042 |

جدول 3 —2 خواص ترکیبات سنگین

|  | MW | SpGr |
| --- | --- | --- |
| Heavy Cut - 1 | 92.92 | 0.723 |
| Heavy Cut - 2 | 105.51 | 0.746 |
| Heavy Cut - 3 | 110.47 | 0.70256 |
| Heavy Cut - 4 | 110.8 | 0.7037 |
| Heavy Cut - 5 | 115.69 | 0.746 |

# 4- روش مطالعه و تعریف سناریوها

## 4-1- فلسفه سناریوها

سناریوها برای پوشش اثر فصل، شدت انتقال حرارت و دمای ورودی طراحی شده‌اند و برای هر سناریو در دو مبنای سیال ‎A‎ و ‎B‎ اجرا شده است. شرط مرزی ‎Pout = 93 barg‎ در همه کیس‌ها ثابت است.

## 4-2- سناریوهای پایا (6 سناریو)

| Case ID | GroundT (°C) | Soil k (W/m·K) | Tin (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎SS-W-COLD‎ | 17 | 1.7 | 27 |
| ‎SS-W-WARM‎ | 17 | 1.7 | 60 |
| ‎SS-S-COLD‎ | 30 | 0.28 | 27 |
| ‎SS-S-WARM‎ | 30 | 0.28 | 60 |
| ‎SS-S-WARM-WET‎ | 30 | 1.7 | 60 |
| ‎SS-W-COLD-DRY‎ | 17 | 0.28 | 27 |

تعریف هدف هر سناریو:

- ‎SS-W-COLD‎: بدبینانه‌ترین حالت برای میعان؛ زمستان + خاک مرطوب + ورودی سرد با بیشترین پتانسیل سرمایش خط.

- ‎SS-W-WARM‎: زمستان + خاک مرطوب با ورودی گرم؛ بررسی امکان تک‌فازی شدن و مقایسه هیدرولیک با ‎SS-W-COLD‎.

- ‎SS-S-COLD‎: تابستان + خاک خشک + ورودی سرد؛ سنجش حساسیت به ورودی سرد در شرایط انتقال حرارت ضعیف‌تر.

- ‎SS-S-WARM‎: تابستان + خاک خشک + ورودی گرم؛ سناریوی کم‌ریسک برای ارزیابی هیدرولیک تک‌فاز.

- ‎SS-S-WARM-WET‎: تابستان + خاک مرطوب + ورودی گرم؛ بررسی حساسیت به سرمایش قوی خاک مرطوب در Tin بالا.

- ‎SS-W-COLD-DRY‎: زمستان + خاک خشک + ورودی سرد؛ سنجش اثر کاهش انتقال حرارت در سردترین فصل و مقایسه با حالت خاک مرطوب.

## 4-3- مطالعه بررسی اثر دبی (Flow Sweep) ‎ ‎

هدف مطالعه ‎Flow Sweep‎ بررسی اثر کاهش دبی (و به تبع آن کاهش سرعت گاز) بر رفتار هیدرولیکی و توان حمل مایع است. در خطوط گاز ترش، اگر در بخشی از مسیر تشکیل میعانات رخ دهد، کاهش سرعت گاز می‌تواند باعث افزایش ‎holdup‎، توسعه ناحیه ‎slug‎ و حتی افزایش افت فشار شود. بنابراین این مطالعه برای ارزیابی ریسک ‎turndown‎ و تعیین پیامدهای آن بر ‎ΔP‎ و ‎Pin‎ تعریف شده است.

شرایط پایه: ‎GroundT = 17°C‎، ‎Soil k = 1.7 W/m·K‎، ‎Tin = 27°C‎، ‎Pout = 93 barg‎.

این پایه به‌صورت بدبینانه انتخاب شده است (زمستان + خاک مرطوب با انتقال حرارت قوی + ورودی سرد) تا اگر ترکیب سیال مستعد میعان باشد، اثر کاهش دبی بر ‎holdup/slug‎ به‌صورت محافظه‌کارانه دیده شود. همچنین ثابت نگه داشتن ‎Pout‎ باعث می‌شود افزایش یا کاهش ‎Pin‎ به‌طور مستقیم نشان‌دهنده اثر ‎turndown‎ بر قابلیت ‎deliverability‎ خط باشد.

| Case | Flow |
| --- | --- |
| ‎FS-100‎ | 100% (‎1700 MMSCFD‎) |
| ‎FS-50‎ | 50% (‎850 MMSCFD‎) |

## 4-4- مطالعه بررسی اثر دمای ورودی (Temperature Sweep) ‎ ‎

هدف مطالعه ‎Temperature Sweep‎ تعیین حساسیت چندفازی شدن به دمای ورودی و استخراج آستانه‌های عملیاتی برای حذف ‎Slug‎ و حذف کامل مایع است. از آنجا که تشکیل میعانات در این خط (در صورت رخ دادن) ماهیتاً حرارتی است، تغییر ‎Tin‎ مؤثرترین اهرم عملیاتی برای کنترل عبور از مرز شبنم هیدروکربنی محسوب می‌شود. در این مطالعه، سایر شرایط ثابت نگه داشته می‌شود تا اثر دمای ورودی به‌صورت شفاف و قابل استفاده برای تعیین محدودیت‌های بهره‌برداری به‌دست آید.

شرایط پایه: زمستان + خاک مرطوب (بیشترین شدت سرمایش)، ظرفیت کامل، ‎Pout = 93 barg‎.
این پایه بدبینانه است تا آستانه‌های استخراج‌شده از نظر بهره‌برداری محافظه‌کارانه بوده و در شرایط واقعی با احتمال بالاتری قابل اتکا باشند.

نقاط دمای ورودی: ‎Tin = 27, 35, 45, 55, 60°C‎.
این نقاط طوری انتخاب شده‌اند که:

- ‎27°C‎ نماینده ورودی سرد و محتمل‌ترین حالت تشکیل مایع،

- ‎35°C‎ و ‎45°C‎ برای بررسی ناحیه انتقالی،

- ‎55°C‎ برای نزدیک شدن به شرایط ‎slug-free‎،

- ‎60°C‎ به‌عنوان ورودی گرم و محتمل‌ترین حالت گاز خشک باشد.

## ‎4-5- پارامترهای خروجی و شاخص‌های ارزیابی

برای قضاوت درباره قابلیت بهره‌برداری خط لوله و ریسک‌های چندفازی، مجموعه‌ای از خروجی‌های هیدرولیکی، حرارتی و چندفازی از ‎OLGA‎ استخراج و گزارش می‌شود. این پارامترها به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که هم deliverability  (توان رسانش/فشاردهی) و هم پایداری جریان (احتمال تشکیل مایع و ‎Slug‎) را پوشش دهند:

- ‎Pin‎  (فشار ورودی مورد نیاز):
فشار لازم در ابتدای خط برای تحقق شرط مرزی فشار مقصد ‎(‎Pout‎)‎. این پارامتر شاخص اصلی قابلیت تأمین فشار توسط مبدا و بررسی محدودیت‌های عملیاتی است.

- ‎Pout‎ و ‎ΔP‎ (افت فشار):
‎Pout‎ در این مطالعه ثابت اعمال شده و ‎ΔP‎ اختلاف فشار ابتدای خط تا مقصد است. ‎ΔP‎ معیار مستقیم شدت افت اصطکاکی/هیدرواستاتیک و اثر چندفازی شدن بر هیدرولیک خط است.

- ‎Tmin‎ و ‎Tout‎ (شاخص‌های حرارتی):
‎Tmin‎ کمینه دمای سیال در طول مسیر است و مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی نزدیک شدن به مرز شبنم هیدروکربنی/آغاز میعان محسوب می‌شود. ‎Tout‎ دمای خروجی است و برای سنجش میزان سرمایش کلی خط و مقایسه سناریوها گزارش می‌گردد.

- ‎HOL_max‎  (بیشینه ‎Holdup‎ مایع):
حداکثر سهم حجمی/درصد تجمع مایع در طول خط. این پارامتر معیار اصلی شدت چندفازی شدن و «میزان موجودی مایع» در خط است و مستقیماً با ریسک ناپایداری و افت فشار چندفازی مرتبط است.

- وضعیت ‎Slug‎ و ‎% line slug‎ (شاخص رژیم جریان):
وجود یا عدم وجود رژیم ‎Slug‎ و درصد طول خط که در آن رژیم ‎Slug‎ حاکم است. این خروجی‌ها برای غربالگری ریسک نوسانات دبی/فشار، مشکلات کنترل سطح در مقصد و نیاز به تمهیدات عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- ‎USG_max‎  (بیشینه سرعت سطحی گاز):
حداکثر سرعت سطحی گاز در مسیر که برای بررسی‌های بهره‌برداری (از جمله غربالگری ریسک فرسایش/سرعت مجاز، و نیز سنجش توان حمل مایع در حالت چندفازی) گزارش می‌شود.

- ‎QLT_out‎، ‎QLTWT_out‎ و ‎QG_out‎ (دبی‌های خروجی):

- ‎QLT_out‎: دبی حجمی کل مایع خروجی (میعانات + آب)

- ‎QLTWT_out‎: دبی حجمی آب خروجی

- ‎QG_out‎: دبی حجمی گاز خروجی
این پارامترها برای کمی‌سازی میزان مایع تولیدی، ارزیابی نیازهای ‎liquid handling‎ در مقصد و تفکیک سهم آب/میعانات (در صورت وجود) به‌کار می‌روند.

# 5- نتایج سناریوهای پایا

### 5-1- نتایج مجموعه A (در سرویس نبودن Turbo Expander)

جدول 5A — -1 نتایج مجموعه A (در سرویس نبودن Turbo Expander)

| Case | ‎Pin (bara)‎ | ‎ΔP (bar)‎ | ‎Tmin (°C)‎ | ‎HOL_max‎ | ‎Slug‎ | ‎% line slug‎ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‎SS-W-COLD_A‎ | 110.0736 | 16.0597 | 20.2249 | 0.22235 | Yes | 0.11015 |
| ‎SS-W-WARM_A‎ | 100.7345 | 6.7205 | 52.5521 | 0 | No | 0 |
| ‎SS-S-COLD_A‎ | 110.1143 | 16.1004 | 20.8754 | 0.22252 | Yes | 0.10920 |
| ‎SS-S-WARM_A‎ | 100.7760 | 6.7620 | 56.3654 | 0 | No | 0 |
| ‎SS-S-WARM-WET_A‎ | 100.7493 | 6.7353 | 53.9194 | 0 | No | 0 |
| ‎SS-W-COLD-DRY_A‎ | 110.1159 | 16.1020 | 20.6717 | 0.22242 | Yes | 0.10920 |

جدول 5A — -2 نتایج مجموعه A (در سرویس نبودن Turbo Expander)

| Case | ‎USG_max (m/s)‎ | ‎QLT_out (m³/d)‎ | ‎QLTWT_out (m³/d)‎ | ‎QG_out (m³/d)‎ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‎SS-W-COLD_A‎ | 5.6387 | 2955.0 | 0.1383 | 399,959 |
| ‎SS-W-WARM_A‎ | 6.9795 | 0 | 0 | 495,072 |
| ‎SS-S-COLD_A‎ | 5.6659 | 2883.5 | 0.1334 | 401,891 |
| ‎SS-S-WARM_A‎ | 7.1279 | 0 | 0 | 505,591 |
| ‎SS-S-WARM-WET_A‎ | 7.0329 | 0 | 0 | 498,859 |
| ‎SS-W-COLD-DRY_A‎ | 5.6575 | 2905.5 | 0.1349 | 401,296 |

### 5-2- نتایج مجموعه A (در سرویس بودن Turbo Expander)

| Case | ‎Pin (bara)‎ | ‎ΔP (bar)‎ | ‎Tmin (°C)‎ | ‎HOL_max‎ | ‎Slug‎ | ‎QG_out (m³/d)‎ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‎SS-W-COLD_B‎ | 100.4782 | 6.4643 | 22.9058 | 0 | No | 446,204 |
| ‎SS-W-WARM_B‎ | 100.9607 | 6.9466 | 52.5499 | 0 | No | 534,814 |
| ‎SS-S-COLD_B‎ | 100.4886 | 6.4747 | 23.7483 | 0 | No | 448,951 |
| ‎SS-S-WARM_B‎ | 101.0045 | 6.9904 | 56.4080 | 0 | No | 545,597 |
| ‎SS-S-WARM-WET_B‎ | 100.9763 | 6.9622 | 53.9325 | 0 | No | 538,697 |
| ‎SS-W-COLD-DRY_B‎ | 100.4860 | 6.4721 | 23.5470 | 0 | No | 448,249 |

شکل 3 —1 پروفایل فشار PT برای کیس‌های حاکم (در حالت در سرویس نبودن توربواکسپندر)


شکل 3 —2 پروفایل فشار PT برای کیس‌های حاکم (در حالت در سرویس بودن توربواکسپندر)

شکل 4 —1 پروفایل دما TM برای کیس‌های حاکم (در حالت در سرویس نبودن توربواکسپندر)


شکل 4 —2 پروفایل دما TM برای کیس‌های حاکم (در حالت در سرویس بودن توربواکسپندر)

شکل 5 — پروفایل HOL برای SS-W-COLD_A (در حالت در سرویس نبودن توربواکسپندر)

شکل 6 — پروفایل ID برای SS-W-COLD_A (در حالت در سرویس نبودن توربواکسپندر)

## 6-نتایج مطالعه بررسی اثر دبی (Flow Sweep)

### 6-1- بررسی اثر دبی (در حالت در سرویس نبودن توربواکسپندر)

| Case | ‎Pin (bara)‎ | ‎ΔP (bar)‎ | ‎Tmin (°C)‎ | ‎HOL_max‎ | ‎Slug‎ | ‎% line slug‎ | ‎USG_max (m/s)‎ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‎FS-100_A‎ | 110.0736 | 16.0597 | 20.2249 | 0.22235 | Yes | 0.11015 | 5.6387 |
| ‎FS-50_A‎ | 124.5057 | 30.4923 | 15.5557 | 0.45206 | Yes | 0.34131 | 2.7165 |

6-2-بررسی اثر دبی (در حالت در سرویس بودن توربواکسپندر)

| Case | ‎Pin (bara)‎ | ‎ΔP (bar)‎ | ‎HOL_max‎ | ‎Slug‎ | ‎USG_max (m/s)‎ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‎FS-100_B‎ | 100.4782 | 6.4643 | 0 | No | 6.2906 |
| ‎FS-50_B‎ | 97.2715 | 3.2580 | 0 | No | 3.1717 |

## 7- بررسی اثر دمای ورودی در حالتی که توربواکسپندر در سرویس نباشد

جدول 7 —1- نتایج Temperature Sweep WithoutTE ( زمستان + خاک مرطوب؛ ظرفیت کامل)

| Tin (°C) | ‎Pin (bara)‎ | ‎ΔP (bar)‎ | ‎HOL_max‎ | ‎Slug‎ | ‎% line slug‎ | ‎QLT_out (m³/d)‎ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 110.0736 | 16.0597 | 0.22235 | Yes | 0.11015 | 2955.0 |
| 35 | 109.6450 | 15.6311 | 0.20464 | Yes | 0.09160 | 2117.5 |
| 45 | 105.1378 | 11.1239 | 0.18936 | Yes | 0.04773 | 1036.8 |
| 55 | 100.6653 | 6.6513 | ~0 | No | 0 | 2.62 |
| 60 | 100.7345 | 6.7205 | 0 | No | 0 | 0 |

در حالتی که توربواکسپندر در سرویس باشد در تمام نقاط ‎Tin‎ از ‎27 تا 60°C‎، خط تک‌فاز است و ‎HOL‎ و ‎QLT_out‎ صفر و ‎Slug‎ مشاهده نشده است.

## 8- بحث و تفسیر نتایج

### 8-1- ماهیت چندفازی شدن خط لوله هنگامی که توربواکسپندر در سرویس نباشد

نتایج نشان می‌دهد در شرایط ورودی سرد، سیال در طول مسیر دفنی به‌واسطه تبادل حرارت با زمین سرد شده و در بخشی از مسیر از مرز شبنم هیدروکربنی عبور می‌کند. پیامد این عبور، تشکیل میعانات و ظهور جریان گاز–مایع است که با افزایش ‎HOL_max‎ و مشاهده رژیم ‎Slug‎ در بخشی از خط همراه می‌باشد. از منظر مهندسی، شاخص‌های وجود مایع خروجی ‎(‎QLT_out‎)‎ و درصد طول خط در رژیم ‎Slug‎ بیانگر آن است که چندفازی شدن، صرفاً یک پدیده موضعی نیست و می‌تواند به رفتار ناپایدار در بهره‌برداری منجر شود (نوسانات دبی/فشار و تغییرات نرخ مایع ورودی به واحد مقصد).

### 8-2- نقش تعیین‌کننده دمای ورودی در کنترل میعان و حذف ‎Slug‎

الگوی نتایج ‎Temperature Sweep‎ نشان می‌دهد افزایش دمای ورودی مؤثرترین اهرم عملیاتی برای کنترل چندفازی شدن است. با افزایش ‎Tin‎، دمای مسیر از ناحیه حساس شبنم فاصله گرفته و ابتدا شدت ‎Slug‎ کاهش می‌یابد و سپس ‎Slug‎ حذف می‌شود. در این مطالعه، برای شرایط بدبینانه حرارتی (زمستان + خاک مرطوب) مشاهده شد:

- با افزایش ‎Tin‎ تا حدود ‎55°C‎، رژیم ‎Slug‎ حذف می‌گردد (‎Slug-free‎).

- با افزایش ‎Tin‎ تا حدود ‎60°C‎، مایع نیز به‌طور کامل حذف شده و خط تک‌فاز می‌شود (‎Liquid-free‎).
بنابراین تعریف محدودیت عملیاتی دمای ورودی، راهکار مستقیم برای کاهش ریسک ‎Slug‎ و همچنین کاهش نیاز فشار ورودی است.

### 8-3-چرا در حالت چندفازی، کاهش دبی می‌تواند افت فشار را افزایش دهد؟

در تک‌فازی گاز، معمولاً با کاهش دبی، افت فشار کاهش می‌یابد. اما هنگامی که توربواکسپندر در سرویس نباشد و خط در محدوده چندفازی قرار گیرد، مکانیزم غالب تغییر می‌کند:

- کاهش دبی، موجب کاهش سرعت سطحی گاز ‎(‎USG‎)‎ می‌شود.

- کاهش ‎USG‎، منجر به افت توان حمل مایع و افزایش تجمع/ذخیره مایع در خط می‌گردد.

- افزایش ‎Holdup‎، باعث افزایش اصطکاک جریان مخلوط و تشدید گرادیان فشار در طول مسیر می‌شود.

- توسعه ناحیه ‎Slug‎، در نهایت افت فشار مؤثر مسیر را افزایش می‌دهد.

در نتیجه، در سناریوی ‎Turndown‎ مشاهده می‌شود که با وجود کاهش دبی گاز، افت فشار و ‎Pin‎ مورد نیاز افزایش می‌یابد. این رفتار از نظر بهره‌برداری بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد در محدوده چندفازی، عملکرد خط به جای آنکه صرفاً «دبی‌محور» باشد، «هولدآپ‌محور» می‌شود.

### 8-4-پیامدهای بهره‌برداری در حالت چندفازی (ریسک‌های عملیاتی)

هنگامی که توربواکسپندر در سرویس نباشد و تشکیل مایع رخ دهد، پیامدهای زیر محتمل است:

- ریسک رسانش (Deliverability): افزایش ‎Pin‎ مورد نیاز ممکن است با محدودیت‌های فشار در مبدا سازگار نباشد.

- ناپایداری فرآیندی در مقصد: ورود متناوب مایع/‎Slug‎ می‌تواند موجب نوسانات فشار/دبی و اختلال در کنترل سطح تجهیزات مقصد شود.

- انباشت و رهاسازی مایع: ‎HOL‎ بالا به معنی موجودی مایع در خط است؛ در تغییرات عملیاتی امکان رهاسازی ناگهانی مایع و افزایش لحظه‌ای ‎QLT_out‎ وجود دارد.

- گاز ترش و حضور مایع: وجود ‎H₂S/CO₂‎ همراه با تشکیل مایع، شرایط ‎wet sour‎ را محتمل کرده و ضرورت توجه به مدیریت آب/مایع و پایش خوردگی را افزایش می‌دهد.

### 8-5- چرا هنگامی که توربواکسپندر در سرویس باشد خط تک‌فاز می‌ماند؟

در حالتی که توربواکسپندر در سرویس باشد، ترکیب سیال نسبت به حالت خارج از سرویس «leaner» شده و مرز شبنم هیدروکربنی به سمت دماهای پایین‌تر جابجا می‌شود. در نتیجه، برای دامنه دماهای ورودی و شرایط انتقال حرارت بررسی‌شده، دمای سیال در طول خط به محدوده میعان وارد نشده و بنابراین:

- ‎HOL‎ صفر باقی می‌ماند،

- ‎Slug‎ تشکیل نمی‌شود،

- و افت فشار رفتار متعارف تک‌فازی گاز را نشان می‌دهد (کاهش دبی → کاهش افت فشار).

## 9- غربالگری سرعت فرسایشی ‎(‎EVR‎)‎ بر اساس ‎API 14E‎

### 9-1-هدف

هدف این بخش، انجام یک بررسی غربالگری برای اطمینان از آن است که سرعت‌های گاز در خط لوله ‎L005‎ از منظر معیار سرعت فرسایشی مطابق ‎API 14E‎ در محدوده قابل قبول قرار دارند. این بررسی به‌صورت Screening انجام می‌شود و جایگزین تحلیل‌های تفصیلی فرسایش (در حضور جامدات/ذرات یا شرایط خاص) نیست.

### 9-2- مبنای محاسبات و روابط

مطابق معیار پیشنهادی ‎API 14E‎، سرعت مجاز فرسایشی از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

Vallow=Cρ

- Vallow : سرعت مجاز (m/s)

- C  : ثابت بررسی (در این مطالعه 100 در نظر گرفته شده است

- ρ  : چگالی گاز (kg/m³)

برای ارزیابی نسبت سرعت واقعی به سرعت مجاز، شاخص زیر تعریف می‌شود:
EVR=VactualVallow

که در آن:

- EVR : نسبت سرعت واقعی به سرعت مجاز (بدون بعد)

- Vactual : سرعت واقعی/مشاهده‌شده در خط. در این گزارش، از بیشینه سرعت سطحی گاز استخراج‌شده از ‎OLGA‎ یعنی USGmax​  به عنوان معیار سرعت واقعی استفاده می‌شود.

معیار پذیرش :

اگر EVR<1  باشد، از منظر سرعت فرسایشی وضعیت قابل قبول در نظر گرفته می‌شود.

با فرض  C=100  و استفاده از چگالی گاز در شرایط بدبینانه  P=100.478 bara و T=22.9 ، سرعت مجاز فرسایشی در بازه حدود 9.52 تا 9.87 به دست می‌آید. با در نظر گرفتن بیشینه سرعت سطحی گاز مشاهده‌شده در نتایج OLGA،USGmax = 7.69 m/s، مقدار EVR بین 0.78 تا 0.81 قرار میگیرد که به طور واضح کمتر از 1 است.  بنابراین از منظر غربالگری سرعت فرسایشی مطابق ‎API 14E‎، شرایط بهره‌برداری خط لوله ‎L005‎ قابل قبول ارزیابی می‌شود.

## 10- جمع‌بندی

- هنگامی که توربواکسپندر در سرویس باشد، خط لوله ‎L005‎ در تمام سناریوهای مطالعه‌شده تک‌فاز گاز بوده و ‎HOL‎ و ‎QLT_out‎ صفر است و رژیم ‎Slug‎ مشاهده نمی‌شود.

- هنگامی که توربواکسپندر در سرویس نباشد، در شرایط ورودی سرد ‎(‎Tin = 27°C‎)‎ خط وارد ناحیه گاز–میعانات شده و تشکیل مایع و رژیم ‎Slug‎ در بخشی از مسیر رخ می‌دهد؛ در این شرایط دبی مایع خروجی قابل توجه است.

- هنگامی که توربواکسپندر در سرویس نباشد، کاهش دبی تا ‎Turndown = 50%‎ موجب کاهش سرعت گاز و افت توان حمل مایع شده و در نتیجه ‎HOL‎ و درصد طول خط در رژیم ‎Slug‎ افزایش یافته و به‌صورت متناظر ‎ΔP‎ و ‎Pin‎ مورد نیاز به‌طور معناداری افزایش می‌یابد.

- در شرایط بدبینانه انتقال حرارت (زمستان + خاک مرطوب) و در ظرفیت کامل، هنگامی که توربواکسپندر در سرویس نباشد، آستانه‌های عملیاتی زیر استخراج شد:

- ‎Tin ≥ 55°C‎ برای حذف ‎Slug‎

- ‎Tin ≥ 60°C‎ برای حذف کامل مایع و دستیابی به گاز خشک

# 11- پیشنهادها

- پیشنهاد می‌شود توربو اکسپندر در سرویس نگه داشته شود تا ریسک میعان و ‎Slug‎ حذف گردد.

- در صورت اجبار به بهره‌برداری در ‎WithoutTE‎:

  - ‎Tin ≥ 60°C‎ برای حذف کامل مایع توصیه می‌شود.

  - ‎Tin ≥ 55°C‎ برای حذف ‎Slug‎ توصیه می‌شود.

- در سناریوهای ‎Turndown‎ در ‎WithoutTE‎، مدیریت مایع و پایش نوسانات فشار/دبی در مقصد توصیه می‌شود.