# گزارش اطمینان از جریان (حالت پایا) — خط لوله L009 (C5+)  از BBII به ماهشهر (OLGA)

## هدف گزارش

این گزارش نتایج مطالعه تضمین جریان حالت پایدار OLGA برای خط لوله دفن‌شده L009 را که سیال C5+ (مایع) را از BBII به ماهشهر منتقل می‌کند، ارائه می‌دهد. این مطالعه عملکرد هیدرولیکی و حرارتی، شاخص‌های بهره‌برداری، بررسی پیمایش دبی (Flow Sweep)، بررسی سرعت فرسایشی (EVR) و حاشیه فشار نقطه حباب را تحت سناریوهای عملیاتی معتبر ارزیابی می‌نماید.

## 1-دامنه مطالعه

دامنه این مطالعه شامل موارد زیر است:

- شبیه‌سازی‌های حالت پایدار OLGA برای شش سناریو عملیاتی شامل شرایط زمستان/تابستان.

- ارزیابی عملکرد هیدرولیکی:

  - فشار ورودی مورد نیاز

  - افت فشار کل

  - پروفایل فشار در طول خط لوله

- ارزیابی عملکرد حرارتی:

  - حداقل دمای در حال جریان

  - دمای خروجی

  - پروفایل دما

- شاخص‌های عملکردی:

  - سرعت ظاهری مایع (USL)

  - کسر حجمی گاز (GVF)

  - پیمایش دبی در 100%، 110% و 120% جریان پایه

  - بررسی سرعت فرسایشی (EVR)

## 2- شرح سیستم

- خط لوله: L009

- سیال: C5+ (مایع)

- مسیر: BBII به ماهشهر

- PFD مرجع: PLN-E000-PR-PF-003

- طول مدل‌شده: 104.03 km

- اندازه اسمی لوله: 8"

- ضخامت دیواره: 5.2 mm

- گرید فولاد لوله: API 5L X65

- فشار طراحی: 93.30 barg

- دمای طراحی: 60.00 °C

- جریان نرمال: 86,710 kg/h

- جریان طراحی: 95,381 kg/h

- سناریوهای Turndown: در نظر گرفته نشده است

- فشار عملیاتی ورودی (موجود): 13.50 – 20.30 barg

- دمای عملیاتی معمول: 17.30 – 45.00 °C

- فشار رسیدن/محدودیت خروجی: 5.00 barg

شکل 1 - مسیر / طرح شماتیک

## 3- داده‌های ورودی و مبنای مدل‌سازی

### 3-1- ترکیب سیال (C5+)

سیال منتقل‌شده C5+ با ترکیب زیر مدل‌سازی شده است:

جدول 1 — ترکیب C5+ (%مول)

| مؤلفه | % مول |
| --- | --- |
| i-Butane | 0.0257 |
| n-Butane | 1.8705 |
| i-Pentane | 23.8272 |
| n-Pentane | 25.8170 |
| n-Hexane | 22.8594 |
| Heavy Cut 1 | 3.9046 |
| Heavy Cut 2 | 2.2305 |
| Heavy Cut 3 | 10.6966 |
| Heavy Cut 4 | 8.1794 |
| Heavy Cut 5 | 0.1742 |
| H₂O | 0.1293 |

خواص Heavy Cutها (مبنای مدل‌سازی):

- Heavy Cut 1: MW=92.92 ، SpGr=0.723

- Heavy Cut 2: MW=105.51 ، SpGr=0.746

- Heavy Cut 3: MW=110.47 ، SpGr=0.70256 ، NB=130°C

- Heavy Cut 4: MW=110.80 ، SpGr=0.7037 ، NB=130°C

- Heavy Cut 5: MW=115.69 ، SpGr=0.746

### 3-2-داده‌های لوله‌ای و هیدرولیکی

- زبری داخلی (خط مایع): 0.0457 mm

- جریان پایه: 86,710 kg/h

- هندسه لوله (NPS 8" با ضخامت 5.2 mm

  - OD ≈ 0.22 m

  - ID ≈ 0.21 m

  - مساحت مقطع جریان A ≈ 0.03 m²

### 3-3- داده‌های خاک / حرارت

داده‌های عمومی مورد استفاده برای تمامی خطوط:

- دمای خاک در عمق دفن:

  - زمستان: 17 °C

  - تابستان: 30 °C

- هدایت حرارتی خاک:

  - خاک خشک: 0.28 W/m·K

  - خاک مرطوب: 1.70 W/m·K

### 3-4- پروفایل ارتفاعی

پروفایل ارتفاعی خط لوله در مدل OLGA لحاظ گردیده است.

شکل 2 — پروفیل ارتفاعی خط L009 متر بر حسب کیلومتر

## 4- شبیه‌سازی‌های OLGA حالت پایا

### 4-1- شرایط مرزی

- ورودی: جریان ثابت و دمای ورودی؛ فشار ورودی توسط OLGA محاسبه می‌شود.

- خروجی: فشار ثابت در ماهشهر (5.00 barg).

### 4-2- ماتریس سناریوهای حالت پایدار

جدول 2 — ماتریس سناریوهای حالت پایدار

| شناسه سناریو | دمای خاک (°C) | هدایت حرارتی خاک (W/m·K) | دمای ورودی (°C) | جریان (kg/h) | فشار خروجی (barg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 17.00 | 1.70 | 17.30 | 86,710 | 5.00 |
| SS-W-WARM | 17.00 | 1.70 | 45.00 | 86,710 | 5.00 |
| SS-S-COLD | 30.00 | 0.28 | 17.30 | 86,710 | 5.00 |
| SS-S-WARM | 30.00 | 0.28 | 45.00 | 86,710 | 5.00 |
| SS-S-WARM-WET | 30.00 | 1.70 | 45.00 | 86,710 | 5.00 |
| SS-W-COLD-DRY | 17.00 | 0.28 | 17.30 | 86,710 | 5.00 |

### 4-3- توضیحات سناریوها

SS-W-COLD:
نماینده شرایط سرد زمستانی همراه با دمای ورودی سرد و خاک مرطوب (انتقال حرارت قوی). هدف، بررسی کمترین دماهای جریان، نیاز هیدرولیکی و اطمینان از تک‌فازی بودن جریان است.

SS-W-WARM:
شرایط زمستانی با دمای ورودی گرم و خاک مرطوب. هدف، بررسی حساسیت نیاز فشار ورودی و پایداری تک‌فازی (عدم تشکیل گاز) در حالت دمایی بالاتر است.

SS-S-COLD:
شرایط تابستانی با دمای ورودی سرد و خاک خشک (انتقال حرارت ضعیف). هدف، بررسی اثر هدایت حرارتی پایین خاک بر پروفایل دما و نیاز فشار ورودی است.

SS-S-WARM:
شرایط گرم تابستانی با دمای ورودی گرم و خاک خشک. این سناریو معمولاً یکی از حالات بحرانی برای بررسی نیاز فشار ورودی در حالت دمایی بالا و انتقال حرارت محدود است. هدف، اطمینان از حفظ حاشیه فشار نقطه حباب و تک‌فازی بودن جریان است.

SS-S-WARM-WET:
شرایط تابستانی با دمای ورودی گرم و خاک مرطوب (انتقال حرارت قوی). هدف، بررسی حساسیت پروفایل دما/ویسکوزیته و نیاز فشار ورودی در اثر انتقال حرارت بیشتر است.

SS-W-COLD-DRY:
شرایط زمستانی با دمای ورودی سرد و خاک خشک. هدف، بررسی حالت سرد همراه با انتقال حرارت محدود و اطمینان از پایداری هیدرولیکی و تک‌فازی بودن جریان است.

## 5- محاسبه حاشیه فشار نقطه حباب (Bubble Margin Min)

حاشیه فشار نقطه حباب (Bubble Margin Min) با مقایسه فشار محلی خط لوله  Plocalو فشار نقطه حباب Pbubble که در هر نقطه از طول خط لوله محاسبه می‌شود، محاسبه می‌شود. فشار نقطه حباب در هر دما با استفاده از معادله زیر که از شبیه‌سازی‌های HYSYS استخراج شده است، محاسبه می‌شود:

PbubbleT= 0.0008 T2- 0.0568 T+2.149

که در آن:

- Pbubble(T) فشار نقطه حباب بر حسب بار است.

- T دما بر حسب درجه سانتی‌گراد است.

حاشیه فشار برابر است با اختلاف بین فشار محلی Plocalو فشار نقطه حباب

حاشیه فشار=PLocal-PBubble(T)

محاسبه این پارا متر اطمینان حاصل می‌کند که مایع در حالت تک‌فازی باقی می‌ماند و در شرایط عملیاتی به فاز گاز تبدیل نمی‌شود.

## 6- نتایج

### 6-1- پروفایل‌ها

شکل 3 — پروفیل فشار

شکل 4 — پروفیل دما

شکل 5 — پروفیل سرعت ظاهری مایع

### 6-2-خلاصه نتایج حالت پایدار

GVF max در تمامی سناریوها صفر گزارش شده است (GVF = 0).

جدول 3 — خلاصه نتایج حالت پایدار

| Case ID | Pin required (bara) | ΔP (bar) | Tmin (°C) | Tout (°C) | USL max (m/s) | Bubble margin min (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 13.94 | 8.94 | 17.21 | 17.60 | 1.06 | 15.80 |
| SS-W-WARM | 14.64 | 9.64 | 20.64 | 20.64 | 1.10 | 19.33 |
| SS-S-COLD | 14.02 | 9.02 | 17.30 | 22.62 | 1.07 | 15.89 |
| SS-S-WARM | 15.28 | 10.28 | 41.87 | 41.87 | 1.10 | 40.69 |
| SS-S-WARM-WET | 14.97 | 9.97 | 32.26 | 32.26 | 1.10 | 31.11 |
| SS-W-COLD-DRY | 13.95 | 8.95 | 17.29 | 18.60 | 1.06 | 15.88 |

نکته: بیشترین فشار ورودی مورد نیاز در سناریوی SS-S-WARM  مشاهده می‌شود.

## 7- بررسی پیمایش دبی (Flow Sweep)

### 7-1- شرایط بررسی

دمای خاک: 30.00 °C
هدایت حرارتی خاک: 0.28 W/m·K
دمای ورودی: 45.00 °C
فشار خروجی: 5.00 barg

### 7-2- نتایج بررسی

جدول 4 — نتایج پیمایش دبی

| Sweep ID | Pin required (bara) | ΔP (bar) | Tmin (°C) | Tout (°C) | USL max (m/s) | GVF max (–) | Bubble margin min (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS-100 | 15.28 | 10.28 | 41.87 | 41.87 | 1.10 | 0 | 40.69 |
| FS-110 | 21.14 | 16.14 | 42.39 | 42.39 | 1.21 | 0 | 41.21 |
| FS-120 | 27.50 | 22.50 | 42.88 | 42.88 | 1.32 | 0 | 41.70 |

## 8- بررسی سرعت فرسایشی (EVR)

### 8-1- روش

بررسی سرعت فرسایشی با استفاده از معادله زیر انجام شد:
Vallow=Cρ
که در آن:

- Vallow​ : سرعت فرسایشی قابل قبول (متر بر ثانیه)

- C=100  یک ثابت محافظه‌کار در صنعت

- ρ : چگالی مایع، محاسبه شده به صورت

ρ=mA×USL

که در آن:

- m˙ : میزان جریان جرمی (کیلوگرم بر ثانیه)

- A: مساحت مقطع لوله (متر مربع)

- USL : سرعت ظاهری مایع (متر بر ثانیه)

در نهایت، نسبت سرعت فرسایشی (EVR) به صورت زیر تعریف می‌شود:

EVR=VactualVallow

که در آن:

- EVR: نسبت سرعت فرسایشی (–)

- Vactual: سرعت واقعی استفاده شده برای بررسی (متر بر ثانیه)،

- Vallowسرعت فرسایشی قابل قبول (متر بر ثانیه)

تفسیر:

- EVR<1 : سرعت‌ها زیر حد بررسی هستند (پذیرفته شده توسط بررسی)

- EVR≥1: سرعت‌ها حد بررسی را برآورده کرده‌اند/بیشتر از آن هستند (نیاز به ارزیابی بیشتر دارند)

با توجه به اینکه OLGA پیش‌بینی می‌کند GVF = 0  در همه سناریوها (عملیات مایع تک‌فازی)، این بررسی EVR به عنوان یک تأییدیه تکمیلی برای این است که سرعت‌ها در مرزهای قابل قبول باقی بمانند.

### 8-2- نتایج EVR

جدول 5 — نتایج بررسی EVR

برای محاسبه ρ از NPS 8" با ID تقریبی 0.21 m و USL max هر سناریو استفاده شده است.

| Case ID | USL max (m/s) | ρ est (kg/m³) | V_allow (m/s) | EVR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-W-COLD | 1.06 | 991.52 | 3.17 | 0.33 |
| SS-W-WARM | 1.10 | 953.02 | 3.24 | 0.34 |
| SS-S-COLD | 1.07 | 984.48 | 3.19 | 0.33 |
| SS-S-WARM | 1.10 | 950.82 | 3.24 | 0.34 |
| SS-S-WARM-WET | 1.10 | 952.99 | 3.24 | 0.34 |
| SS-W-COLD-DRY | 1.06 | 990.46 | 3.18 | 0.33 |

## 9- اظهار نظر در خصوص پیگرانی

نتایج شبیه‌سازی حالت پایدار در OLGA نشان می‌دهد که کسر حجمی گاز (GVF) در تمام سناریوهای بررسی‌شده صفر است (GVF = 0) و جریان در طول خط لوله به‌صورت تک‌فازی مایع باقی می‌ماند. همچنین Bubble Margin Min در تمامی حالات مثبت است که مؤید عدم تشکیل فاز گاز در شرایط عملیاتی است. بنابراین، در محدوده شرایط مطالعه‌شده، پیگینگ به‌عنوان اقدام عملیاتی برای تخلیه/حذف مایع تجمع‌یافته ناشی از تشکیل فاز گاز مورد نیاز نیست و الزامات پیگینگ (در صورت وجود) تابع ملاحظات بهره‌برداری/یکپارچگی خواهد بود.

## 10- نتیجه‌گیری

- خط لوله L009 از نظر هیدرولیکی و حرارتی برای محدوده عملیاتی مطالعه‌شده مناسب است.

- عملیات تک‌فازی مایع در تمامی سناریوها تأیید شده است (GVF = 0) و Bubble Margin Min در کل مسیر مثبت و قابل قبول می‌باشد.

- بیشترین فشار ورودی مورد نیاز در سناریوی SS-S-WARM مشاهده می‌شود.

- سرعت‌های مایع در محدوده متوسط باقی مانده و بررسی سرعت فرسایشی (EVR) نگرانی برای یکپارچگی خط لوله نشان نمی‌دهد (EVR < 1).

- نتایج پیمایش دبی نشان می‌دهد با افزایش دبی، فشار ورودی مورد نیاز افزایش قابل توجهی دارد؛ تحقق دبی‌های بالاتر از حالت پایه باید با توجه به ظرفیت فشاردهی/فشار موجود در مبدا بررسی و تأیید شود.